- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Существующее состояние систем водоснабжения

Белохолуницкий  район Кировской области расположен в пределах водосборных бассейнов р. Белая Холуница, р. Черная Холуница, р. Вятки. Множество их притоков создают разветвленную водную сеть (рр. Пода, Луговица, Белая, Поломка, Боровка, Талица, Елга и т.д.).

Качество поверхностных вод района – удовлетворительное. Естественное превышение содержания железа, натрия, кальция, магния и  ряда других элементов связано с особенностью водного питания рек.

Зарегулированный режим. В 1950 г. на реке Белая Холуница создано водохранилище со створом плотины непосредственно в городе (ул. Коммунистическая). Таким образом, северная и северо-восточная часть города примыкают к верхнему бьефу водохранилища, а южная и юго-западная часть примыкают к нижнему бьефу водохранилища.

- Значительные запасы поверхностных питьевых вод, использование рек и водоемов в качестве источников питьевого водоснабжения населением и предприятиями района ограничено в виду их загрязнения при других видах использования и требует специальных мероприятий водоподготовки (строительство очистных сооружений на водозаборах) и, тем самым, значительных капиталовложений.

- Для  хозяйственно-питьевых нужд населением и предприятиями района (пищевая промышленность) перспективно использование подземных минеральных вод, значительными запасами которых обладает район. Поверхностные водные объекты целесообразно использовать в качестве источников технического водоснабжения предприятий и в сельскохозяйственных целях (для орошаемого земледелия, а также для водопоя скота), а также в рекреационных целях населением, в том числе для отдыха.

##### Источником водоснабжения Белохолуницкого района служат подземные воды. Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного и дочетвертичного возраста. Воды в верхней части пресные  гидрокорбонатные  кальцевые. Подземные воды используются для питьевого водоснабжения, для технических нужд используются открытые водоемы и водотоки.

Белохолуницкое водохранилище служит для водоснабжения машиностроительного завода и бытовых нужд города Белая Холуница.

Сегодня на территории Белохолуницкого района эксплуатируется 72  водосборные скважины (таблица 1.1) из них 72 скважины закреплены за 12 недропользователями. Из общего числа скважин  32 шт. расположены в районном центре. Глубина скважин колеблется от 35 (г. Белая Холуница) до 170 м (п. Каменное).

# Из 72 скважин 67 является действующей, 5 скважин находятся в резерве. Из действующих скважин в настоящее время эксплуатируются на основании лицензии лишь 38 (5 недропользователей), остальные эксплуатируются без лицензии, что является нарушением существующего законодательства. Пользователям всех действующих скважин необходимо оформить лицензии в ближайшее время

Суммарная мощность водозаборных сооружений составляет 3495,9 тыс. куб. м в год (таблица 1.2).Наибольшая мощность у водозаборных сооружений, располагающихся на территории городское поселение г. Белая Холуница, Подрезчихинское сельское поселение, Поломское сельское поселение.

Одновременно источниками питьевого водоснабжения в сельских поселениях являются   колодцы и родники.

Таблица 1.2. Суммарная мощность водозаборных сооружений и водоснабжение питьевой водой населения и организаций

| Наименование поселения | Мощность водозаборных сооружений (тыс. куб. м в год) |
| --- | --- |
| Быдановское сельское поселение | 140 |
| Всехсвятское сельское поселение | 240 |
| Гуренское сельское поселение | 96,4 |
| Дубровское сельское поселение | 140 |
| Климковское сельское поселение | 150 |
| Подрезчихинское сельское поселение | 600 |
| Поломское сельское поселение | 580 |
| Прокопьевское сельское поселение | 297,9 |
| Ракаловское сельское поселение | 221,6 |
| Троицкое сельское поселение | 240 |
| Белохолуницкое городское поселение | 790 |

Износ водопроводных сетей в районе составляет 74 %, более половины от общей протяженности водопроводных сетей в районе нуждаются в замене (таблица 1.3).

Расход воды в целом по району по объектам, находящимся на балансе предприятий ЖКХ района, в 2008 году составил  519,8 тыс. куб. м. Основными потребителями указанного объема воды является население и промышленные предприятия и местная промышленность (98 %)  (таблица 1.4).

Крупными потребителями воды является население Быдановского, Всехсвятского и Гуренского сельских поселений (таблица 1.3).

На потери и утечки воды списывается не менее 15 % объемов их реализации населению. Через завышенную оценку удельного потребления населением оплачивается фактически не потребленный объем услуг.

## 1.2. Перспективы развития систем водоснабжения

Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд района.

Зоны отдыха, сельские населенные пункты, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены водой из подземных источников.

Муниципальной целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2009-2012 годы» предусмотрены к реализации первоочередные мероприятия по улучшению условий в сфере предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, в их числе:

– проведение необходимого объема замены сетей и оборудования с целью обеспечения надежности и экологической безопасности водоснабжения и канализации как части систем жизнеобеспечения поселений;

– ликвидация непроизводительных расходов воды за счет организаций коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

– сокращение утечек и затрат на аварийно-восстановительные работы при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

– сокращение потребления электроэнергии путем установки малоэнергоёмких насосов;

– утепление водонапорных башен;

– снижение водопотребления на собственные нужды, а также сокращение утечек и потерь;

– сокращение удельного расхода материальных, энергетических и трудовых ресурсов при производстве услуг;

– оптимизацию работы головных сооружений и сетей путем автоматизации;

– сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию;

– строительство локальных очистных сооружений на частных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового;

– обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья, социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе водно-канализационного хозяйства;

– взимание платы исключительно за фактический объем потребляемой и учитываемой по приборам воды на основе продуманной стратегии перехода к приборному учету;

– снижение водопотребления у частных и бюджетофинансируемых потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;

– увеличение до нормативного уровня объемов ремонтных работ на системах водопровода и канализации.

Наиболее затратным мероприятием является создание и ремонт сетей водоснабжения. Это особенно важно для малых поселений, где мала плотность застройки, низок уровень обеспечения жилищного фонда централизованными системами водоснабжения, сети изношены и требуют практически полной замены.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения населенных пунктов должны быть направлены, прежде всего, на снижение эксплуатационных затрат. Возможный выигрыш от снижения эксплуатационных затрат в результате модернизации определяет предельный объем инвестиционных затрат, при которых это техническое решение целесообразно применять.

Технические решения по развитию и модернизации систем водоотведения должны быть направлены в первую очередь на снижение численности обслуживающего персонала за счет автоматизации технологических процессов, не требующих значительных затрат на обслуживание и ремонт.

По мере решения первоочередных мероприятий по развитию и модернизации водно-коммунального хозяйства района, в населенных пунктах района необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения, включая строительство централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. Существующие скважины оборудовать в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Для подземного водозабора:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями выполненного проекта ЗСО и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации

скважины оборудовать водомерами;

вести учет количества отбираемой воды;

разработать и утвердить проект ЗСО 2 и 3 поясов водозаборных скважин;

произвести прокачку резервных скважин;

проложить водовод  на новых территориях застройки первой очереди.

Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. Необходимо максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо оснастить потребителей приборами регулирования, учета и контроля водопотребления, а также установки индивидуальных расходомеров, что особенно перспективно на участках нового жилищного строительства.

На промышленных предприятиях возможно внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой района должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

Для предприятий возможными источниками водоснабжения рассматриваются поверхностные и подземные воды, требующие проведения поисково-оценочных работ с утверждением запасов подземных вод. Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды и для промышленных целей, где требуется по технологии вода питьевого качества. Возможна организация отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водопроводов.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Существующее состояние систем водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей в районе составляет 22,9 км, канализационные сети функционируют только в 4 населенных пунктах района. Жилой фонд района имеет низкий уровень обеспеченности системами канализации. Износ канализационных сетей составляет 70 % (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Характеристика канализационных сетей Белохолуницкого  района

| Населенный пункт | Протяженность канализационных сетей (км) | Износ канализационных сетей (%) |
| --- | --- | --- |
| Белохолуницкое городское поселение |  |  |
| г. Белая Холуница | 19,4 | 80 |
| Дубровское сельское поселение |  |  |
| п. Дубровка | - | - |
| ООО «Родник» |  |  |
| Быдановское сельское поселение |  |  |
| д. Быданово | 1,5 | 80 |
|  | - | - |
| Всехсвятское сельское поселение |  |  |
| с. Всехсвятское | - | - |
| Гуренское сельское поселение |  |  |
| д. Гуренки | 0,8 | 50 |
| Климковское сельское поселение |  |  |
| п. Климковка | - | - |
| Подрезчихинское сельское поселение |  |  |
| п. Подрезчиха | - | - |
| Поломское сельское поселение |  |  |
| с. Полом | - | - |
| с.Иванцево | - | - |
| Прокопьевское сельское поселение |  |  |
| с. Прокопье | - | - |
| Ракаловское сельское поселение |  |  |
| д. Ракалово | 1,2 | 70 |
| Троицкое сельское поселение |  |  |
| с. Троица | - | - |
| Итого | 22,9 км | 70 |

Не канализированные населенные пункты оборудованы выгребами, стоки из которых посредством ассенизационного транспорта вывозятся на специально отведенные площадки.

Сети ливневой канализации на территории района отсутствуют и запланированы генеральным планом Белохолуницкого городского поселения. Также в перспективном планировании строительство сооружений для очистки ливневых стоков.

Стоки от поселковых амбулаторий  (с. Полом, с. Сырьяны, п. Климковка, п. Подрезчиха, с. Иванцево и т. д.) и школ (с. Полом, с. Сырьяны, п. Климковка и т. д.) отводятся в местные отстойники с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на специально отведенные площадки.

Таблица 2.2. Характеристика очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации района

| № п/п | Населенный пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, куб. м/ сутки (проектная/фактическая) | Метод очистки | Расход стоков в 2009 году (пропущено через очистные сооружения) тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белая Холуница | 1 | 4,2/0,7 | Механическая, биологическая | 226 |

В деревнях Быданово, Гуренки, Ракалово стоки поступают в септики, где происходит  механическая очистка сточных вод, с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на специально отведенные площадки.

Ежегодно отмечаются факты сброса навозосодержащих сточных вод в малые реки района и на водосборные площади. В подавляющем большинстве  на территории  сельскохозяйственных предприятий не оборудованы мойки передвижной техники с локальными очистными сооружениями

Сброс сточных вод, в том числе от предприятий, производится как в поверхностные водные объекты, так и на рельеф (таблица 2.3), что при неудовлетворительном качестве их очистки или отсутствии очистных сооружений приводит к прямому загрязнению как поверхностных и подземных вод, так и почв.

Таблица 2.3. Места сброса сточных вод на территории Белохолуницкого района

| № п/п | Населенный пункт | Место сброса сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Белохолуницкое г/п |  |  |  |
| 1 1 | г. Белая Холуница | р. Белая Холуница, 61км от устья |  |
| Дубровское сельское поселение |  |  |  |
| 4 1 | п. Дубровка ООО «Родник» | - |  |
| Быдановское сельское поселение |  |  |  |
| 5 1 | д. Быданово | На рельеф и на специально отведенные площадки, 1км от д. Быданово. с. Полом |  |
| Всехсвятское сельское поселение |  |  |  |
| 8 1 | с. Всехсвятское | - |  |
| Гуренское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Гуренки | В бункера – накопители. |  |
| Климковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Климковка | - |  |
| Подрезчихинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Подрезчиха | - |  |
| Поломское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Полом с. Иванцево | на специально отведенные площадки, 2км от с. Полом |  |
| Прокопьевское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Прокопье | - |  |
| Ракаловское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Ракалово | В ручей Безымянный. |  |
| Троицкое сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Троица | - |  |

Таблица 2.4 Расход сточных вод по потребителям района:

| Наименование потребителей | Водопотребление (расход воды) м3/сутки | Водоотведение (расход сточных вод) м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |
| городские | 10350 | 9315 |
| сельские | 3291 | 2960 |
| Предприятия и местная промышленность | 23164 | 22005 |
| Животноводческий сектор | 2114 | 740 |
| Производственные комплексы сельхозпредприятий | 3000 | 2550 |
| Итого | 41919 | 37605 |

Таблица 2.5 Расход сточных вод по городу Белая Холуница и населенным пунктам района:

| Наименование потребителей | Водоотведение (расход сточных вод) м3/сутки |
| --- | --- |
| г. Белая Холуница (д. Великое Поле, д. Федосята) | 29162 |
| п. Дубровка | 2670 |
| п. Подрезчиха | 697 |
| п. Климковка | 697 |
| д. Ракалово (д. Юдино) | 578 |
| с.Полом (д. Леушинцы, д. Кормилята, с. Иванцево) | 1241 |
| с.Троица (п. Каменное, п. Боровка) | 364 |
| д. Быданово | 443 |
| с. Прокопье (д. Стариковцы) | 359 |
| д.Гуренки (с. Пантыл) | 334 |
| с.Всехсвятское (с. Сырьяны) | 1054 |
| Итого | 37605 |

По технико-экономическим соображениям для отдельно стоящих канализационных объектов, удаленных от общепоселковой канализации выполнена местная канализация.

2.2 Перспективы развития систем водоотведения

На перспективу необходимо предусмотреть возможность строительства канализации в крупных сельских населенных пунктах с организацией очистных сооружений, строительством коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов.

При организации системы канализации необходимо предусмотреть отвод вместе с бытовыми сточными водами и загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке.

Для сокращения сброса сточных вод необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Производственные и промливневые стоки должны приниматься в общую систему бытовой или дождевой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка перед попаданием в общую систему, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо предусмотреть строительство новых или расширение и реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Из не канализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Все промышленные и животноводческие стоки, а также сточные воды локально расположенных зон отдыха, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации,  должны очищаться на собственных очистных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ

## 3.1. Общая характеристика систем теплоснабжения

На момент разработки проекта территориального планирования теплоснабжение в районе осуществляется в 14 населенных пунктах (таблица 3.1) двумя способами – централизованным и децентрализованным.

В городе и на селе отопление отдельных культурно-бытовых, производственных и жилых зданий осуществляется от квартальных, встроенных, пристроенных и индивидуальных котельных, оборудованными котлами различных марок.

Промышленные предприятия покрывают свои тепловые нагрузки от собственных котельных.

Индивидуальный жилой сектор – отопление печное на дровах (каменные и чугунные печи). Новая застройка коттеджного типа отапливается индивидуальными котлами на твердом топливе.

Основными видами потребляемого в районе топлива являются дрова, а для котельных опил, древесные отходы и каменный уголь. Таким образом, в общем обеспечении района топливно-энергетическими ресурсами преобладает доля местных видов топлива (дрова, древесные отходы и опил).

Всего в районе насчитывается 46 котельных, в которых размещено 115 котлов различной мощности. Суммарная производительная мощность имеющихся котлов составляет 64,15 Гкал/час, при этом подключенная нагрузка составляет всего 20,05 Гкал/час. При анализе нагрузок выявлено, что многие котельные работают не на полную мощность, и имеются резервы для подключения новых потребителей.

Данные по годовому потреблению топлива котельными (существующие и перспективные) приведены в таблицах 3.2 и 3.3.

Тепловые сети от котельных к потребителям проложены внутриквартально. В основном это надземные сети. Общая протяженность тепловых сетей района – 18,85 км.

Состояние теплового хозяйства района оценивается как неудовлетворительное. Степень износа котлов в котельных составляет 60 %, степень износа тепловых сетей – 70 %, что требует проведения первоочередных мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Увеличение мощности вырабатываемой тепловой энергии, а также меры по более рациональному использованию существующих систем теплоснабжения ожидаются в результате реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010 годы» (таблица 3.3).

Таблица 3.2. Объемы и структура потребления котельно-печного топлива по его видам на 2009 и 2010 год.

| Потребители тепловой энергии | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Вид топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Камен-ный уголь, т | Дрова, м3 | Опил, м3 | Печное топли-во, т |
| Население | 13329,9 | 4277 | 16385 | 14931 | - |
| Бюджет | 2247,7 | 721 | 2131 | 1721 | - |
| Прочие | 2734,4 | 878 | 1983 | 2011 | 520 |
| Итого | 18312 | 5876 | 20499 | 18663 | 520 |
| Перспектива (2010г.) | 24388 | 5876 | 22367 | 19234 | 520 |

Таблица 3.3. Основные производственные показатели реализации Муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010годы»

| Показатели | Единица измерения | 2009 год | Перспектива до 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 64,15 | 67,33 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал в год | 18,31 | 24,39 |
| Получено тепловой энергии со стороны | -//- | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды | -//- | 1,19 | 1,21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | -//- | 17,12 | 23,18 |
| Потери в тепловых сетях | -//- | 1,78 | 1,82 |
| Реализация тепловой энергии всего | тыс. Гкал в год | 15,34 | 21,36 |
| Объем воды на подпитку | тыс. куб.м | 8,72 | 8,95 |
| Фактический расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1893,5 | 2014,3 |
| Расход топлива |  |  |  |
| природный газ | тыс. куб.м | - | - |
| мазут | тыс. т. | - | - |
| уголь | тыс. т | 5,9 | 5,9 |
| прочие виды: дрова опил печное топливо | тыс.куб.м. тыс.куб.м. тыс.т | 20,5 18,7 0,5 | 22,4 19,2 0,5 |
| Численность работающих всего, в т.ч. | чел. | 216 | 221 |
| основного производственного персонала | -//- | 155 | 160 |
| персонала ремонтных служб | -//- | 16 | 16 |
| персонала АВР | -//- | 5 | 5 |
| цехового персонала | -//- | 11 | 11 |
| АУП | -//- | 29 | 29 |
| Стоимость основных фондов на производство тепла на транспортировку тепла | тыс. руб. | 21540 20000 1540 | 23150 21500 1650 |

## 3.2. Перспективы развития систем теплоснабжения

Муниципальной целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010 годы» предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения, направленные на рациональное использование локальных источников теплоснабжения, установку более эффективного котельного и теплового оборудования, установку систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, замену ветхих тепловых сетей.

Основные задачи развития систем теплоснабжения на период 2009-2020 г.:

- первоочередная задача – органам местного самоуправления городского поселения и муниципального района совместными усилиями обеспечить приход газа на территорию района и города для перевода котельных на газ и повышения эффективности их работы, что существенно снизит расходы местного самоуправления и населения на отопление;

- учитывая огромный износ оборудования котельных, необходимы мероприятия по замене или капитальному ремонту оборудования с износом 60% и более;

- начало работ по переводу котельных района на природный газ, начиная с котельных, работающих на привозном топливе (угле); для района наиболее эффективной будет структура потребления топлива, включающая в себя использование природного газа (основной вид топлива) и отходов переработки древесины;

- более полно использовать незадействованный потенциал существующих котельных, производить подключение к ним новых потребителей; с переводом котельных на природный газ становится возможным переход на централизованную систему горячего водоснабжения,

что существенно увеличит привлекательность жилья в городе и районе, комфортность проживания и стимулирует рынок купли-продажи жилых помещений;

- произвести реконструкцию зданий котельных;

- произвести замену изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- произвести замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- предусмотрено также строительство новых тепловых сетей общей протяженностью 2,8 км.

Основные задачи развития систем теплоснабжения на период 2020-2030 г.:

- перевод на природный газ котельных района;

- ликвидация мелких отопительных котельных и подключение потребителей к реконструированным котельным;

- работы по переходу на централизованную систему горячего водоснабжения;

- замена изношенного котельного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- строительство новых теплосетей.

## 3.3. Перспективы газификации района

На момент разработки проекта территориального планирования  природный газ на территории Белохолуницкого муниципального района не используется.

Для  газоснабжения района используется сжиженный газ и емкостной газ в баллонах.

На территории Белохолуницкого городского поселения часть многоквартирных домов обеспечиваются сжиженным газом от подземных резервуаров по подземным газопроводам. Числится 11 групповых резервуарных установок,  длина подземных газопроводов составляет 2,726 км.

В период с 2009 по 2017 г. планируется строительство газопровода-отвода до ГРС “Белая Холуница” от газопровода “Кирово-Чепецк – Слободской – Нагорск” с сооружением ГРС “Белая Холуница”, чем будет положено начало газификации района.

Далее будут проложены газопроводы в основные населенные пункты района, будут проведены работы по подключению частных потребителей к газоснабжению и переводу котельных на газ. Это позволит значительно увеличить эффективность работы котельных, существенно снизит расходы местного населения и предприятий на отопление, позволит перейти на централизованную систему горячего водоснабжения, улучшит экологическую обстановку в районе.

Все перечисленные факторы благоприятно скажутся на повышении привлекательности района для проживания, развитии промышленности и сельского хозяйства региона.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

4.1 Общая характеристика систем электроснабжения

Конфигурация и объем электрических сетей на территории Белохолуницкого  района определяется его географическими особенностями, спецификой сопредельных районов и их электросетевой структурой. Электрические сети энергосистемы Белохолуницкого района состоят из магистральных сетей  35-110 кВ и распределительных сетей 10, 6 и 0,4 кВ.

Электроснабжение района осуществляется от системы «Кировэнерго» через 2 опорные подстанции 110/35/10 кв, расположенные в правобережной части города Белая Холуница, и в селе Иванцево, а также через 3 понизительные подстанции: 110/10 кв (п. Подрезчиха), 35/10 кв (д. Прокопье) и «Белохолуницкий завод» 35/6 кв, находящимся на территории города.

Большинство электросетевых объектов и сооружений на территории Белохолуницкого района принадлежит ОАО «Кировэнерго» (подразделение ОАО «МРСК Центр и Приволжье»).

30 % от общей протяженности электросетей района были построены и введены в эксплуатацию до 1970 года и к настоящему времени выработали свой ресурс.

Таким образом, в настоящее время необходимо проведение реконструкции и технического перевооружения элементов электросети Белохолуницкого района.

Потребность электроэнергии по району – 265,1 млн. кВт/час.

Таблица 4.1  Электрические нагрузки городского жилищно-коммунального сектора и сельских населенных пунктов не связанных с сельскохозяйственным производством

| Наименование потребителей | Годовое электропотребление млн. кВт/час | Электрическая нагрузка тыс. кВт |
| --- | --- | --- |
| г. Белая Холуница | 30,0 | 9,4 |
| п. Дубровка | 4,5 | 1,4 |
| п. Подрезчиха | 2,4 | 0,8 |
| п. Климковка | 1,7 | 0,6 |
| Итого | 38,6 | 12,2 |
| Электрические нагрузки промышленных предприятий отдельных населенных пунктов |  |  |
| г. Белая Холуница | 188,0 | 47,0 |
| п. Дубровка | 1,8 | 0,6 |
| п. Подрезчиха | 1,3 | 0,4 |
| п. Климковка | 0,9 | 0,3 |

4.2 Перспективы развития систем электроснабжения

Требуется:

- увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/35/10 кв. в г. Белая Холуница путем установки дополнительного трансформатора мощностью 6300 кВА;

- согласно проекту реконструкции, выполненному институтом «Челябгипромаш»,  предусматривается   реконструкция   заводской подстанции – установка двух трансформаторов мощностью 4000 кВА каждый и   строительство   ЛЭП   в   габаритах   110 кВ   от   районной   подстанции 110/35/10 кВ;

- сооружение подстанции 35/10 кВ в с. Сырьяны, строительство ЛЭП 35 кВ Белая Холуница - Сырьяны протяженностью 28 км;

- увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/35/10 кВ в с. Иванцево путём установки дополнительного трансформатора мощностью 6300 кВА;

- сооружение подстанции 35/10 кВ в с. Полом, строительство ЛЭП 35 кВ  Иванцево-Полом протяженностью 20 км.

Строительство вышеуказанных линий электропередач и подстанций полностью удовлетворит потребности района в электроэнергии.

Тип опор - железобетонные.

5. СОСТОЯНИЕ ЖКХ

На территории Белохолуницкого района жилищно-коммунальные услуги населению, социальной сфере и прочим потребителям оказывают 14 предприятий ЖКХ, из них 12 – общества с ограниченной ответственностью. Все предприятия ЖКХ являются многоотраслевыми, т.е. одновременно оказывают услуги по тепло-, водоснабжению, водоотведению, содержанию и ремонту жилого фонда (Таблица 5.1).

Таблица 5.1. Предприятия ЖКХ района

| № п/п | Населенный пункт | Предприятие ЖКХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белохолуницкое городское поселение г. Белая Холуница | ООО «Предприятие объединенных котельных ООО «Союз» ООО «Исток» ООО «Станция биологической очистки» ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» ООО «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» ООО «Центр-Сервис» |
| 2 | Быдановское с/п д. Быданово | ООО «Союз» СПК «Быданово» |
| 3 | Всехсвятское с/п с. Всехсвятское с. Сырьяны | ООО «Универсал» |
| 4 | Гуренское с/п д. Гуренки с. Пантыл | ООО «Союз» |
| 5 | Климковское с/п п. Климковка | ООО «Жилсервис» |
| 6 | Дубровское с/п п.Дубровка | ООО «Диалог» ООО «Родник» |
| 7 | Подрезчихинское с/п п. Подрезчиха | ООО «Согласие» |
| 8 | Поломское с/п с.Полом с.Иванцево | ООО «Союз» СПК «Восход» |
| 9 | Прокопьевское с/п с. Прокопье д. Стариковцы | ООО «Союз» |
| 10 | Ракаловское с/п д. Ракалово д. Юдино | ООО «Союз» |

Замена изношенных основных фондов – одна из первоочередных задач для качественного предоставления услуг предприятиями ЖКХ.

По состоянию на 1.01.2006 года площадь жилищного фонда Белохолуницкого района составляет  482,9 тыс.кв. м., в том числе в городской местности – 58 %, в сельской – 42 %. На долю частного жилищного фонда приходится 75 % площади, муниципального – 21 %, государственный – 4 %. В среднем на одного жителя района приходится 21,9 кв. метра площади жилья. Благоустроенное жилье составляет около 7 % от общей площади жилфонда. В ветхом и аварийном состоянии находится  24 тыс. кв. метров жилья (5 % жилого фонда).

Балансовая стоимость основных фондов ЖКХ по состоянию на 1 января 2006 года составляет  266,5 млн.рублей или 20 % от всей стоимости основных фондов Белохолуницкого района. Степень износа основных фондов в среднем составляет: по жилищному хозяйству – 41 %, по предприятиям коммунального хозяйства – 49 %. Доля инвестиций в основной капитал организаций ЖКХ в общем объёме инвестиций в экономику района незначительна и имеет тенденцию к снижению: 2001 год – 6,7 %, 2002 год – 5,5 %, 2003 год – 5,3 %,  2004 год – 4,8 %, 2005 год – 5 %.

На конец 2005 года теплоснабжение населения и объектов социальной сферы обеспечивают 94 котельных суммарной мощностью 0,019 тыс. Гкал/час, физический износ котельных достигает 60 %.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 62 км. В полной замене нуждаются 25 км или 40% сетей. Потери теплоэнергии в сетях составляют 20%.

На территории Белохолуницкого муниципального района функционируют  29 водопроводов, отпускающих воду населению и организациям на коммунально-бытовые нужды, одиночное протяжение уличной водопроводной сети составило 226,3 км, в замене нуждается  149 км или 65 %.  Физический износ водопроводных сетей и сооружений составляет от 45 до 89 процентов, 69 процентов сетей эксплуатируется свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к большому количеству потерь воды и авариям.

Централизованный отвод сточных вод из жилых домов, коммунально-бытовых и других организаций осуществляет одно предприятие ООО «Станция биологической очистки».  Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 19.5 км, в замене нуждается 4 км сетей или 21%.  В течение 2005 года в организациях канализационного хозяйства произошло  аварий (на  аварии больше, чем в 2001 году). Физический износ сетей и сооружений составляет от 36 до 82 процентов, 79,4 процента уличной канализационной сети эксплуатируется свыше 20 лет.

Оборудование, на котором сегодня работают предприятия ЖКХ, морально устарело, имеет малый КПД. Постоянно требуется замена дорогостоящих агрегатов, которые с годами утрачивают свою эффективность, что приводит к перерасходу энергоресурсов и дополнительным затратам на ремонт.

Существующее состояние ЖКХ района характеризуется как кризисное, основными причинами такого состояния являются:

– низкий уровень финансирования ЖКХ (инвестиционные составляющие недостаточны, бюджетное финансирование развития не обеспечивает потребности ЖКХ);

– системная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг;

– недоремонт и низкое качество жилищного фонда;

– недоремонт и низкая надежность коммунальных систем;

– использование устаревшего и изношенного оборудования с низкой ресурсной эффективностью (расход электроэнергии превышает рациональный уровень в водоснабжении на 30 процентов, в теплоснабжении - на 25 процентов);

– капитальный ремонт жилищного фонда последние 5 лет не проводился;

– отсутствие эффективных методов управления (отсутствует методическая основа реализации требований Жилищного кодекса Российской Федерации);

– неиспользование возможности по созданию конкурентной среды, стимулированию снижения ресурсных затрат, неопределенность критериев финансирования капитального ремонта жилья, модернизации для повышения качества услуг, надежности и ресурсной эффективности;

– отсутствие регулирования деятельности и развития ЖКХ с учетом особенностей монополизированного рынка услуг, появления на нем частных операторов;

– отсутствие финансовой, организационно-правовой поддержки института организаций, управляющих многоквартирными домами;

– отсутствие реализации собственниками жилья своего права по повышению эффективности эксплуатации и капитального ремонта жилья, выбору способа управления, конкурсному отбору профессиональных управляющих компаний по управлению многоквартирными домами;

– отсутствие методологии и четкой методики формирования тарифов, обоснования финансирования, учета доходов населения и инвестиционных потребностей при определении тарифной политики;

– отсутствие у большинства сельских поселений комплексных планов развития коммунальной инфраструктуры, прогноза жилищного и промышленного строительства, финансовой поддержки обеспечения участков застройки коммунальной инфраструктурой;

– отсутствие объективного мониторинга состояния и планирования целевых параметров развития ЖКХ, планирование осуществляется «от достигнутого уровня»;

– необеспеченность экологической безопасности, как в очистке стоков, так и в утилизации бытовых отходов.

В связи со сложившимся кризисным состоянием ЖКХ района «Программой социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2006-2015 годы « предусмотрены к реализации мероприятия:

- Жилье

Общий объем финансирования 325090 тыс. рублей, из них 148000 тыс. рублей – средства предприятий и населения, 4500 тыс. рублей – кредиты коммерческих банков, 20000тыс. рублей  – средства федерального бюджета, 150000 тыс. рублей – средства областного бюджета, 22590 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Мероприятия предусматривают:

- завершение строительства 60-ти квартирного жилого дома в г. Белая Холуница (2270 кв. метров);

- внедрение и развитие системы ипотечного жилищного кредитования, создание риэлтерского агентства;

-  реконструировать, построить и приобрести 15 600 кв. метров общей площади жилых домов в городе и районе, где будет проживать более 200 семей в соответствии с областной целевой программой «Переселение граждан Кировской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- капитально отремонтировать 68,3 тыс.кв. метров муниципального жилого фонда;

В целом в результате реализации мероприятий в Белохолуницком районе будет построено, реконструировано и модернизировано 23,5 тыс.кв. метров жилья,  70 семей получат новое жилье.

- Коммунальное хозяйство

Раздел содержит 8 мероприятий с общим объемом финансирования 145237 тыс. рублей, из них 32560 тыс. рублей – собственные средства предприятий, 41870 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 46386 тыс. рублей – средства областного бюджета, 24421 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Мероприятиями предусматривается:

- модернизация коммунальных котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепла, сократить потери на пути к потребителю, улучшить экологическую ситуацию;

- модернизация системы водоснабжения, реконструкция и перекладка водопроводных сетей;

- реконструкция и техническое перевооружение инженерных сетей энергоснабжения города и района;

- реконструкция очистных сооружения в г. Белая Холуница.

Все это повысит надежность теплоснабжения и водоснабжения населения, улучшит качество воды по химическим и бактериологическим показателям, продлит срок службы водопроводов, значительно уменьшит расходы энергоресурсов и обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Возрастет эффективность работы предприятий, обеспечивающих подачу тепла, воды и водоотведение. Социальный эффект составит 4073 тыс. руб.

В целом мероприятия позволят обеспечить повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, снижение нерациональных затрат.

В результате реализации указанных мероприятий возможно улучшение показателей состояния ЖКХ (таблица 5.2), в том числе снижение процента износа инженерных сетей.

# 6. СРЕДСТВА СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ

## 6.1. Характеристика средств связи и коммуникаций

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные программы: Первый,  Россия, НТВ, СТС, REN TV, 7 ТВ, ТВЦ, Культура, и др., а также программы Кировского телевидения ГТРК Вятка.

На территории района установлен передатчик УКВ-ЧМ и осуществляется трансляция следующих радиопрограмм: Радио России, Маяк, Юность, а также программ областного и районного радио. В сельской местности преимущественно осуществляется эфирное радиовещание.

Сотовую связь на территории района обеспечивают операторы ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон».

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком». В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО «ВолгаТелеком» предоставляет на территории Белохолуницкого района:

– услуги местной и внутризоновой связи;

– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– услуги связи для целей проводного вещания;

– услуги телематических служб;

– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– услуги телеграфной связи;

– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

– услуги связи для целей кабельного вещания.

Сеть интернет в районе организована по коммутируемому доступу и широкополосному доступу (ШПД). Количество школ подключенных к сети интернет, представлено в таблице 6.1.

В перспективе ОАО «ВолгаТелеком» планирует расширение абонентов сети Интернет, в частности, увеличение числа ШПД.

Таблица 6.1. Количество школ на территории Белохолуницкого района, подключенных к сети Интернет

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с УИОП №1 г. Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Школьная, 3 |
| 2 | МОУ СОШ с УИОП №2 им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Ленина, 2 |
| 3 | МОУ ОШИ ООО д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | д. Гуренки, ул. Заречная, 25 |
| 4 | МОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области | п. Дубровка, ул. Свободы, 2а |
| 5 | ФМОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области «СОШ с.Иванцево» | с. Иванцево, ул. Советская, 3 |
| 6 | МОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области | п. Подрезчиха, ул. Школьная, 4 |
| 7 | ФМОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области «ООШ с.Сырьяны» | с. Сырьяны, ул. Советская, 40а |
| 8 | МОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района Кировской области | с. Полом, ул. Энгельса, 27 |
| 9 | МОУ СОШ п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области | п. Климковка, ул. Кооперативная, 5 |
| 10 | МОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района Кировской области | с. Троица, ул. Советская, 39 |
| 11 | МОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области | с. Всехсвятское, ул. Школьная, 21 |
| 12 | МОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | д. Быданово, ул. Советская, 16 |
| 13 | МОУ СОШ д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | д. Ракалово, ул. Школьная, 11 |
| 14 | Школа-интернат IV вида г.Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 13 |
| 15 | Школа-интернат VII вида г.Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Смирнова, 21 |

Таблица 6.2. Перечень отделений почтовой связи на территории Белохолуницкого муниципального района

| № п/п | Наименование отделения почтовой связи | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи г.Белая Холуница | г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 2 |
| 2 | Отделение почтовой связи д.Быданово | д. Быданово |
| 3 | Отделение почтовой связи д.Гуренки | д. Гуренки |
| 4 | Отделение почтовой связи д.Ракалово | д. Ракалово |
| 5 | Отделение почтовой связи д.Федосята | д. Федосята |
| 6 | Отделение почтовой связи д.Юдино | д. Юдино |
| 7 | Отделение почтовой связи п.Боровка | п. Боровка |
| 8 | Отделение почтовой связи п.Дубровка | п. Дубровка |
| 9 | Отделение почтовой связи п.Каменное | п. Каменное |
| 10 | Отделение почтовой связи п. Климковка | п. Климковка |
| 11 | Отделение почтовой связи п.Подрезчиха | п. Подрезчиха |
| 12 | Отделение почтовой связи с.Всехсвятское | с. Всехсвятское |
| 13 | Отделение почтовой связи с.Иванцево | с. Иванцево |
| 14 | Отделение почтовой связи с.Полом | с. Полом |
| 15 | Отделение почтовой связи с.Прокопье | с. Прокопье |
| 16 | Отделение почтовой связи с.Сырьяны | с. Сырьяны |
| 17 | Отделение почтовой связи с.Троица | с. Троица |

В рамках проекта «КиберПочт@» компанией Почта России реализуется федеральная программа оказания универсальных информационно-коммуникационных услуг коллективного доступа населения к Интернету в отдаленных населенных пунктах, где проживает не менее 500 человек.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– предоставление доступа в Интернет;

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

Все общеобразовательные школы также оснащены пунктами доступа к сети Интернет.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В настоящее время таксофонами обеспечены 95 % населенных пунктов территории района.

## 6.2. Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания района должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

– увеличение количества программ теле и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории района;

– подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться в целях:

– создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

– развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

– подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

– обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории района.

Возможность трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в т.ч. без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.

До 2013 года в планах ОАО «ВолгаТелеком» стоит замена всех АТС в сельской местности на цифровые с небольшим расширением и улучшению, тем самым, качества предоставляемых услуг.

7. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Значительный износ основных фондов в местах проживания, приложения труда и инженерной инфраструктуры сельской поселений района в будущем влечет за собой комплекс проблем, связанных с использованием и ремонтом инженерных сетей, использованием старых производственных фондов, их аварийным состоянием и снижением эффективности их использования.

Одной из основных задач, решаемых в ходе подготовки схемы территориального планирования, является создание для жителей сельской  благоприятной среды обитания. Это и формирование искусственной среды населенных пунктов, отвечающей нормативам и стандартам, и сохранение в пределах населенных пунктов качественной природной среды, поддержание нормальной экологической обстановки. Сюда же относится и развитие инженерной инфраструктуры как необходимого условия качественного воспроизводства населения и хозяйства.

Конкретно речь идет об оснащении жилого фонда электричеством, канализацией, водопроводом, отоплением, горячей водой, ваннами, газовыми или электрическими плитами; развитии и поддержании необходимых для этого уличных и внутридворовых сетей и специальных инженерных сооружений — водопровода и канализации, ТЭЦ, котельных, газораспределительных и электрораспределительных подстанций; внутригородской дорожной сети, скверов и парков; свалок и полигонов для городских отходов.

Таким образом, основными целями и задачами развития инженерной инфраструктуры района должны стать:

– модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ;

– повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

– обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

– обеспечение объектов нового строительства области всеми видами инженерного оборудования в полном объеме нормативных требований;

– улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям области;

– экономия энергоресурсов за счет внедрения современного  оборудования и энергосберегающих технологий;

– привлечение инвестиций в развитие ЖКХ района.

- 8. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Внешние транспортно-экономические связи Белохолуницкого района Кировской области  представлены только автомобильными дорогами, общая протяженность которых составляет 353,915 км. Ближайшая станция железной дороги расположена в 45 км от райцентра в г.Слободском.

Белохолуницкое городское поселение – крупный транспортный узел. Через территорию Белохолуницкого городского поселения идет автотранспортный поток из Урала, что, несомненно, накладывает на город некий отпечаток его направленности в развитии.

Железнодорожные и воздушные перевозки из района не осуществляются, так как на его территории нет собственного аэропорта и железной дороги. При необходимости жители Белохолуницкого района могут воспользоваться аэропортом г. Киров (Победилово), который располагается в 22 км к юго-западу от города Киров. Победилово – гражданский аэропорт 2 класса. Из него осуществляются рейсы в: Москву (Внуково), Сочи, Казань, Нарьян-Мар и др.

На протяжении веков речной транспорт был единственным, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки. Речные пути проходили по реке Вятка и по её притоку реке Чёрная Холуница и соединяли между собой населенные пункты, расположенные, как правило, на берегах рек. Основными грузами являлись лес и минерально-строительные материалы, которые прибывали для предприятий. Выгрузка грузов производилась на естественный берег плавучими кранами. По причине нерентабельности в настоящее время речной транспорт отсутствует.

8.1. Автомобильный транспорт

Улично-дорожная сеть достаточно развита, однако высокий процент из общего числа протяженности внутригородских дорог требует ремонта, а на территориях, предложенных генеральным планом к развитию, необходимо новое строительство протяженностью 28,3 км.

Белохолуницкое городское поселение расположено в восточной части Кировской области. Расстояние до г. Кирова по автотрассе составляет 82 км

Значение и необходимость данной автомагистрали трудно переоценить для жизни и развития как Белохолуницкого городского поселения, так и всего Белохолуницкого района, причиной для этого является то, что данная автомагистраль является единственной транспортной артерией, связывающей городское поселение с соседними района, областным центром, и с соседними субъектами Российской Федерации.

Дороги местного значения, связывающие центр городского поселения и района с другими населенными пунктами и территориями содержат органы местного самоуправления за счёт местного бюджета.

Сегодня дороги местного значения представлены различными категориями, это асфальтированные, щебенчатые, грунтовые и временные – полевые. Существующая дорожная сеть обеспечивает устойчивую связь по всей территории поселения. Дальнейшее развитие генеральным планом в части нового строительства не предполагается. Основная задача на сегодня это сохранение существующего дорожного фонда в стабильно хорошем состоянии.

Для обеспечения пассажирских перевозок на территории поселения имеется автовокзал, обслуживающий 37% пассажирооборота, оставшаяся часть пассажирооборота приходится на личный и служебный автомобильный транспорт.

Общая протяжённость автомобильных дорог  района с твёрдым покрытием – 171,4 км (табл. 1.1).

Таблица 1.1  Протяженность автомобильных дорог по видам покрытий

| № | Наименование автомо- | Протя- | в т.ч. по видам покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | бильных дорог | жен- | усоверш. |  | переход. |  |  |  |  |  | грун- |
|  |  | ность | а/бе- | ц/бе- | грави |  | щебе |  | ж/бет |  | товая |
|  |  | км | тон | тон | йное |  | ночн. |  | колея |  |  |
| 1 | Белая Холуница-Быданово-Вохма | 22,8 | 2 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | 10,4 | 2,6 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышево-Прокопье | 12 | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокопье-Сумороки | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокопье-Сырьяны | 18 | 1 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корзунята-Сырьяны | 24 | 2,1 |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Белая Холуница-Омутнинск-Климковка | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иванцево-Полом | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Белая Холуница-Кирс-Дубровка | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Белая Холуница-Кирс-Юдино | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Белая Холуница-В.Поле-Корюшкино-Михунда-Крутоложино | 17 | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Белая Холуница-Федосята | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | В.Поле-Корюшкино-Пригородная | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пригородная-Пасегово | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Корюшкино-Травное | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Всехсвятское-Суворовцы | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дубровка-Речной | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дубровка-Антипята | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дубровка-Дерюши | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дубровка-Нагорена | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Белая Холуница-Омутнинск-Песчанка | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Белая Холуница-Полом-Леушинцы | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 24 | Белая Холуница-Полом-Кормилята | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 25 | Троица-Боровка | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | ИТОГО: | 219,5 | 18,7 |  | 152,7 |  |  |  |  |  | 44 |

## Как видно из таблицы 1.1 сеть местных дорог имеет низкую степень благоустройства проезжей части (от общей протяженности 44% имеют грунтовое покрытие проезжей части , 40 %  - гравийное  и лишь 16 % дорог имеют асфальтированное покрытие), что не может не сказаться на благоустройстве дорожной сети в целом и на безопасности движения, в частности.

В состав автомобильной сети входят 18 мостов (Табл. 1.3), 140 водопропускных труб (1609  п.м.), 669 дорожных знаков и указателей (в т.ч. сигнальные столбы 246 шт.), 110 п.м. барьерных ограждений.

Таблица 1.3 Список мостов Белохолуницкого района

| № п/п | Наименование автомо- бильных дорог | Наименование реки | Мосты всего шт/пм | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | железобетонные | деревянные |
|  | Белая Холуница – Быданово - Вохма | р. Сома | 1/24 | 1/24 |  |
|  |  | р. Вохма | 1/12 | 1/12 |  |
|  | Повышево - Прокопье | р. Шуршиха | 1/20 | 1/20 |  |
|  | Белая Холуница -Великое Поле – Корюшкино – Михунда -Крутоложино | р. Рыбная | 1/12 | 1/12 |  |
|  | Дубровка - Речной |  | 2/10 |  | 2/10 |
|  | Троица - Боровка |  | 5/32 |  | 5/32 |
|  | Белая Холуница – Троица - Подрезчиха | р. Вятка | 1/127 |  | 1/127 |
|  |  | р. Черница | 1/10 |  | 1/10 |
|  | Киров - Белая Холуница | р. Белая Холуница | 1/137 | 1/137 |  |
|  | Белая Холуница - Кирс | р. Копья | 1/25 | 1/25 |  |
|  |  | р. Шелепиха | 1/20 | 1/20 |  |
|  | Белая Холуница – Юдино - Иванцево | р. Иванцевка | 1/28 | 1/28 |  |
|  | В черте г. Белая Холуница | р. Белая Холуница | 1/20 |  | 1/20 |
|  | ИТОГО: |  | 18/477 | 8/278 | 10/199 |

Таблица 1.4 Обустройство автомобильных дорог Белохолуницкого  района

| № | Наименование автомо- | Протя- | Трубы | в том числе |  | Обустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | бильных дорог | жен- | всего | ж/бе- | метал | авто | ограж | дорож. | автоб. | сигн. |
|  |  | ность | шт/пм | тон | личес | павил. | дения | знаки | остан | столб |
|  |  | км |  |  | кие | шт | пм | шт | шт | шт |
| 1 | Белая Холуница-Быданово-Вохма | 22,8 | 18/186 |  |  | 1 |  | 46 | 2 | 36 |
| 2 | Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | 10,4 | 8/93 |  |  | 1 |  | 28 | 2 | 16 |
| 3 | Повышево-Прокопье | 12 | 8/128 |  |  |  | 20 | 38 |  | 16 |
| 4 | Прокопье-Сумороки | 6,9 | 9/170 |  |  |  |  | 29 |  | 18 |
| 5 | Прокопье-Сырьяны | 18 | 7/70 |  |  | 2 | 36 | 42 | 4 | 14 |
| 6 | Корзунята-Сырьяны | 24 | 22/256 |  |  | 1 | 54 | 65 | 1 | 44 |
| 7 | Белая Холуница-Омутнинск-Климковка | 2 | 3/35 |  |  | 1 |  | 14 | 1 | 6 |
| 8 | Иванцево-Полом | 16 | 16/185 |  |  | 2 |  | 47 | 4 | 32 |
| 9 | Белая Холуница-Кирс-Дубровка | 7 | 8/81 |  |  |  |  | 26 |  | 16 |
| 10 | Белая Холуница-Кирс-Юдино | 1 | 1/15 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 11 | Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха | 9 | 1/10 |  |  |  |  | 16 |  | 2 |
| 12 | Белая Холуница-В.Поле-Корюшкино-Михунда-Крутоложино | 17 | 19/200 |  |  | 2 |  | 37 | 4 | 38 |
| 13 | Белая Холуница-Федосята | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 14 | В.Поле-Корюшкино-Пригородная | 2,5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 15 | Пригородная-Пасегово | 5 | 2/20 |  |  |  |  | 12 |  | 4 |
| 16 | Корюшкино-Травное | 3 | 1/10 |  |  |  |  | 8 |  | 2 |
| 17 | Всехсвятское-Суворовцы | 1,5 | 3/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дубровка-Речной | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дубровка-Антипята | 1,5 | 1/6 | 1/6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дубровка-Дерюши | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дубровка-Нагорена | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Белая Холуница-Полом-Леушинцы | 8 | 5/46 | 2/24 | 3/22 |  |  |  |  |  |
| 24 | Белая Холуница-Полом-Кормилята | 3 | 6/68 | 5/58 | 1/10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Троица-Боровка | 33 | 2/12 |  | 2/12 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 215,4 | 140/ 1609 |  |  | 10 | 110 | 423 | 18 | 246 |

## Городские улицы и дороги

Характерной особенностью города является расчлененность его территории природной преградой – река Белая Холуница на две части – заводскую и заречную. Сеть городских улиц носит регулируемый характер с достаточно четкой прямоугольной структурой, однако направленность улиц сформировалась параллельно-перпендикулярно водным объектам – рекам Белая Холуница, Погорелка, Антоновка и пруду.

Основными магистральными улицами общегородского значения являются: Коммунистическая, Глазырина, Юбилейная, Первомайская, Ст. Халтурина, Советская, Энгельса, Октябрьская.

Основными проблемами существующей улично-дорожной сети города являются их неудовлетворительное техническое состояние и не соответствие современным требованиям.

На территории района расположено всего 3 автозаправочных станций (табл. 1.5).

Таблица 1.5 Перечень автозаправочных станций на территории Белохолуницкого района Кировской области

| Наименование владельца | Название АЗС | Местонахождение | Емкость, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» Кировский филиал | АЗС №70 на 500 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Юбилейная, 35 | 4 подземных резервуара для топлива емкостью 25 м3, аварийный резервуар емкостью 16 м3 |
| ООО «Агроснаб» | Площадка АЗС на 70 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 112 | Подземные резервуары для топлива емкостью: 10м3 – 1 шт., 25м3 – 1 шт., 50м3 – 1 шт. |
| ООО «Гост Резерв Прод» | АГЗС на 60 заправок в сутки | г.Белая Холуница | 4 подземных резервуара с газом 16,8 м3 |

Количество грузовых автомобилей в 2008 году составило 1230 единиц, против 1131 в 2001 году, т.е. произошло увеличение на 99 автомобилей. Такое увеличение произошло за счет приобретения автомобилей в собственность гражданами (частными лицами). Также значительно повысилось количество легковых автомобилей, если в 2001 году их было 2608 единиц, то к концу 2008 года их стало  более 4000 штук.

За последние 5 лет перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности увеличились практически в 2 раз и равны 76,1 тыс.т, (табл. 1.5). Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности  сократился в 2,5 раз и составил 0,87 млн. т/км (табл. 1.6).

Таблица 1.6 Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех  видов  деятельности (тыс. т)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  |  |  |  |  |
| Белохолуницкий район | 48,7 | 53,2 | 169,5 | 49,1 | 76,1 |

Таблица 1.7 Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (млн. т/км)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  |  |  |  |  |
| Белохолуницкий район | 2,02 | 1,32 | 0,73 | 0,73 | 0,87 |

# 8.2. Комплексная оценка условий и предпосылок
развития транспортной инфраструктуры

## 8.2.1. Степень интегрированности транспортной инфраструктуры
района

Белохолуницкий район характеризуется достаточно высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру области:

Городское поселение расположено в районе автомобильной дороги Киров-Омутнинск, находится в восьмидесяти двух километрах от областного центра.

По территории района проходят дороги, соединяющие областной центр с районными центрами области, по которым одновременно осуществляются и межрегиональные связи, это автодорога Киров –Белая Холуница – Омутнинск - Афанасьево- граница Пермского края ( 3 категория), покрытие асфальтобетонное.

Автодорога находятся в удовлетворительном состоянии, может использоваться круглогодично. Отдельные участки этих дорог требуют ремонта.

Недостатком транспортной инфраструктуры является отсутствие на территории района дорог федерального значения.

## 8.2.2.Транспортная освоенность территории

Пассажирское сообщение по территории района осуществляется  автомобильным транспортом.

В настоящее время связи между сельскими поселениями обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния дорожного покрытия областных дорог, реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы развязок, строительство автосервисов и АЗС, обходов населенных пунктов, автостанций и автовокзалов.

Основу дорожной сети общего пользования составляют областные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги относятся к областной собственности, их содержание и развитие является сферой ответственности комитета Кировской области по дорожному хозяйству и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Что касается воздушного транспорта, то имеется возможность воздушного сообщения через аэропорт областного центра – города Кирова.

## 8.2.3.Транспортная доступность территории

Для оценки транспортной доступности территории Белохолуницкого района было исследовано время транспортного сообщения от центров областного и районного значения до центров сельских поселений (табл. 2.1).

Таблица 2.1  Транспортная удалённость по сельским поселениям

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расстояние до ближайшей ж/д станции, км | Протяженность автомобильных дорог, связывающих центры сельских поселений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областным центром, км (г.Киров) | районным центром, км (г.Б.Холуница) |
| 1 | Быдановское | 65 | 97,5 | 12,5 |
| 2 | Всехсвятское | 80 | 115 | 30 |
| 3 | Гуренское | 40 | 105 | 20 |
| 4 | Дубровское | 118 | 148 | 63 |
| 5 | Климковское | 75 | 114 | 29 |
| 6 | Подрезчихинское | 50 | 170 | 85 |
| 7 | Поломское | 98 | 137 | 52 |
| 8 | Прокопьевское | 50 | 106 | 21 |
| 9 | Ракаловское | 60 | 101 | 16 |
| 10 | Троицкое | 120 | 150 | 65 |
| 11 | Городское | 45 | 85 | - |

Из таблицы 2.1 следует, что при средней скорости 50 км/ч:

1. Время транспортного сообщения между центрами сельских поселений и областным центром (г. Киров) укладывается в пределы 3,5 часов.

2. Время транспортного сообщения между центрами 7 из 10 сельских поселений и районным центром (г. Белая Холуница) укладывается в пределы 1-го часа.

3.Наиболее проблемные участки, требующие ремонта в первоочередном порядке:

- автодорога Белая Холуница – Кирс - Дубровка

- автодорога Белая Холуница – Кирс - Подрезчиха

- автодорога Иванцево - Полом

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 транспортная доступность пригородных территории  для сельских поселений составляет 30 минут. В зону транспортной доступности г. Кирова попадает незначительная часть территорий Белохолуницкого района (в основном территории Быдановского, Ракаловского, Гуренского, Прокопьевского сельских поселений).

## 8.2.4. Транспортное обслуживание населения

- Транспортное хозяйство в городе представлено предприятиями, обслуживающими население и предоставляющими услуги пассажирских и грузовых перевозок :

- ООО «Авто», ООО «Белтранс», КОГУП «Белохолуницкое автотранспортное предприятие», ИП Полякова

Уровень транспортного обслуживания населения зависит в первую очередь от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам.

Основную роль в пассажирском сообщении играют автобусы.

Сеть автобусных маршрутов включает в себя маршруты, связывающие сельские поселения  района с центрами областного и районного значения (табл. 2.2).

Таблица 2.2  Автобусные маршруты из г. Кирова

| № Маршрута | Наименование маршрута | Протяжённость, км | Классификация | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Киров -Белая Холуница | 85 | междугородний |  |
| 277 | Киров-Дубровка | 150 | междугородний |  |
| 276 | Киров -Белая Холуница -Омутнинск | 190 | междугородний |  |
| 274 | Киров -Сырьяны | 127 | междугородний |  |
| Автобусные маршруты из г.Белая Холуница |  |  |  |  |
| 270 | Белая Холуница-Дубровка | 65 | межмуниципальный |  |
| 269 | Белая Холуница -Подрезчиха | 92 | межмуниципальный |  |
| 203 | Белая Холуница-Боровка | 106 | межмуниципальный |  |
| 209 | Белая Холуница-Полом | 52 | пригородный |  |
| 208 | Белая Холуница -Сырьяны | 42 | пригородный |  |
| 104 | Белая Холуница -Быданово | 16 | пригородный |  |
| 103 | Белая Холуница -Стариковцы | 32 | пригородный |  |
| 105 | Белая Холуница -Гуренки | 20 | пригородный |  |
| 101 | Белая Холуница -Климковка | 33 | пригородный |  |
| б/н | Белая Холуница -Копья | 11 | пригородный | Сезонный |

Таблица 2.3. Автобусные маршруты из г. Белая Холуница

| № маршрута | Наименование маршрута | Количество автобусов, задействованных на маршруте |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В зимнее время | В летнее время |
| 216 | Белая Холуница- Киров | 6 | 6 |
| 277 | Белая Холуница-Дубровка-Киров | 1 | 1 |
| 276 | Белая Холуница-Омутнинск-Киров | 1 | 1 |
| 274 | Сырьяны -Киров | 1 | 1 |
| 270 | Белая Холуница-Дубровка | 1 | 1 |
| 269 | Белая Холуница -Подрезчиха | 1 | 1 |
| 203 | Белая Холуница-Боровка | 1 | 1 |
| 209 | Белая Холуница -Полом | 1 | 1 |
| 208 | Белая Холуница -Сырьяны | 1 | 1 |
| 104 | Белая Холуница -Быданово | 1 | 1 |
| 103 | Белая Холуница -Стариковцы | 1 | 1 |
| 105 | Белая Холуница -Гуренки | 1 | 1 |
| 101 | Белая Холуница -Климковка | 1 | 1 |
| б/н | Белая Холуница -Копья | - | 1 |

## 8.2.5. Основные проблемы развития транспортных систем района

На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния транспортных критериев на развитие и функциональное использование территории района выделены основные проблемы развития транспорта. В первую очередь, это проблемы общего характера:

- Белохолуницкий район занимает значительную по величине территорию, что затрудняет сообщение и ухудшает транспортную доступность. В этих условиях предъявляются особые требования к конфигурации транспортной сети и скорости сообщения.

- В районе недостаточно развита сеть межмуниципальных  транспортных связей, что препятствует как социально-экономическому развитию территории, так и ее значению, соответствующему экономико-географическому положению.

- Существующая радиальная конфигурация транспортной сети с пересечением путей всех уровней в транспортном узле г.Кирова создает высокую степень концентрации транспортных потоков в городе, что отрицательно влияет на работу транспортной сети в целом при отсутствии дублирующих направлений.

Кроме того, существуют проблемы транспортной инфраструктуры по видам транспорта и качеству транспортного обслуживания территории и населения:

– Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Отсутствуют крупные транспортные коридоры и федеральные дороги, обходы городов.

– Отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение между Кировом и Белой Холуницей. Ближайшая станция железной дороги расположена в 45 км от райцентра в г. Слободском.

– Низкий технический уровень дорожного комплекса района, а также недоремонт дорог привели к тому, что износ дорог достиг примерно 70%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

# 8.3.предложения по стратегии развития транспортной инфраструктуры района

## 8.3.1 Предложения по развитию транспортной инфраструктуры автодорог.

## На сегодняшний день доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет  100 %. Все участки автодорог требуют проведения ремонтных работ.  В 2009 году проведены работы по ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктов протяженностью 2,34 км., за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования.

## Мероприятиями  в первую очередь предусматривается:

## - отремонтировать 1,416 км автодорог в границах населенных пунктов (2010 год);

- ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

- мост через р. Белая Холуница на а/д Киров – Белая Холуница (протяженностью – 137,0 пог.м) 2009 г. – 2015г.г.

- укрепление материально-технической базы дорожного строительства и автотранспортных предприятий;

- благоустройство улиц города, сельских поселений.

Реализация мероприятий позволит улучшить функционирование пассажирского автотранспорта, повысить качество обслуживания и безопасности пассажирских перевозок, снизить эксплуатационные расходы и вредное влияние на окружающую среду.

Строительство новых дорог не планируется.

Программа по развитию транспортной инфраструктуры муниципального района  на перспективу отсутствует.

## 8.3.2 Предложения по развитию транспортной инфраструктуры
по видам транспорта.

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района призваны решить многоуровневые задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый, в первую очередь, дорогами высокого класса, который будет соответствовать задачам экономического развития района и Кировской области в целом и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка района. Прирост транспортных средств составляет за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев. В целом по району прогнозируемый рост парка автомобилей с каждым годом возрастает в 1,15 раза, и составит к 2015году 7,6 тыс. шт.

Планируется увеличить количество АЗС на территории района на расчётный срок.

Планируемые места размещения новых АЗС:

- г. Белая Холуница -  2010-2012 г.г.

- с. Троица - 2010-2012г.г.

- п. Климковка – 2012-2015г.г.

Программа по развитию транспортной инфраструктуры муниципального района  на перспективу  до 25 лет отсутствует.

# 9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ РИСКА 
И ЧАСТОТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

9.1. Общие сведения

Табл. 1.1. Общие сведения о территории Белохолуницкого района

2009 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Общая численность населения | 20,9 |
|  | Площадь территории, кв. км | 5064 |
|  | Плотность населения, чел./кв.км | 4,1 |
|  | Количество населенных пунктов, ед./в т.ч. городов | 35/1 |
|  | Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, ед. | - |
|  | Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами особой важности (ОВ) и I категории, тыс.чел. | - |
|  | Количество потенциально опасных объектов, ед. | 1 |
|  | Количество критически важных объектов, ед. | 6 |
|  | Степень износа производственного фонда | 50-65 % |
|  | Степень износа жилого фонда | 70 % |
|  | Количество объектов медицинского обслуживания / в том числе в сельской местности | 1/19 |
|  | Количество инфекционных стационаров / в том числе в сельской местности | 1/0 |
|  | Число больничных коек, чел. / 10000 жит. | 80 |
|  | Количество больничных коек инфекционных стационаров / в том числе в сельской местности | 10/0 |
|  | Численность персонала всех медицинских специальностей чел. / 10000 жит. | 286/140 |
|  | Численность среднего персонала, чел./10000 жит. | 244/122 |
|  | Количество мест с массовым скоплением людей | 46 |
|  | Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 5.4*10-1 |
|  | Показатель приемлемого риска для персонала и населения | 2*10-5 |
|  | Количество ЧС, в том числе техногенного / природного характера | 2/3 |
|  | Общая смертность населения, в том числе по различным причинам - в транспортных авариях, всего - при авариях на производстве, всего - при пожарах, всего - при ЧС природного характера, всего | 5 0 1 0 |
|  | Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью ед. / % от общего количества | - |
|  | Количество автомобильных мостов по направлениям, ед. | 12 |
|  | Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | - |
|  | Протяженность водных путей, км | - |
|  | Протяженность магистральных трубопроводов, км | 240 |
|  | Протяженность линий электропередач, км | 951,64 |
|  | Количество пожароопасных объектов, ед. | 7 |
|  | Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т: - взрывоопасных веществ; - легковоспламеняющихся веществ. | 0,2 |

# 9.2.Потенциальные опасности природного характера

## 9.2.1. Опасность возникновения природных пожаров

В соответствии с действующей методикой оценки горимости лесная территория Белохолуницкого лесничества характеризуется высоким классом пожарной опасности – 3,4. Площадь, наиболее опасная в пожарном отношении (1-3 классы), составляет 104 237 га (61 %).

Дубровское лесничество характеризуется низкой степенью пожароопасности – 4. Площадь с низкой степенью опасности (4-5 классы), составляет 127 808 га (52 %).

При равных условиях пожар возникает  раньше в участках 1 класса пожарной опасности и в последнюю очередь в участках V класса пожарной опасности.

Таблица 2.1. Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности

| № п/п | Участковые лесничества | Площадь по классам пожарной опасности |  |  |  |  | Площадь лесничест- ва, га | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Белохолуницкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Белохолуницкое | 955 | 4466 | 21013 | 22751 | 443 | 49628 | 3.3 |
| 2. | Климковское | 2618 | 11857 | 20681 | 11989 | 765 | 47910 | 2.9 |
| 3. | Прокопьевское | 791 | 1735 | 12706 | 17932 | 86 | 33250 | 3.4 |
| 4 | Елёвское | 5996 | 9313 | 12106 | 12310 | 437 | 40162 | 2.8 |
|  | Итого по лесничеству | 10360 | 27371 | 66506 | 64982 | 1731 | 170950 | 3.1 |
| Дубровское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Верхне-Вятское |  | 2 129 | 7 307 | 31 792 |  | 41 228 | 3.7 |
| 2. | Дубровское | 334 | 4 115 | 22 894 | 4 561 | 454 | 32 358 | 3.0 |
| 3. | Лабазнинское | 347 | 12 984 | 37 067 | 27 202 | 1 897 | 79 497 | 3.2 |
| 4. | Поломское | 130 | 274 | 4 847 | 12 502 | 698 | 18 451 | 3.7 |
| 5. | Троицкое | 918 | 3 999 | 18 463 | 33 305 | 180 | 56 865 | 3.5 |
| 6. | Иванцевское |  |  | 1 804 | 14 246 | 971 | 17 021 | 4.0 |
|  | Итого по лесничеству | 1 729 | 23 501 | 92 382 | 123 608 | 4 200 | 245 420 | 3.4 |

Пожароопасными считаются леса в пределах зеленой зоны, где могут возникнуть пожары, площадью до 1000 га. Основной причиной возникновения лес-

ных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября.

Исходя из погодных условий, даже на относительно благополучных территориях, пожарная опасность может усиливаться в отдельные периоды до III класса. Пик пожарной опасности приходится на июль.

Систему естественных противопожарных барьеров слагают болота, реки, сырые участки и лиственные насаждения.

Наличие на лесных территориях многочисленных озер, рек и ручьев, обилие грибных и ягодных мест, а также охотничьей фауны в сочетании с относительно развитой сетью дорог делают доступными для местных и приезжающих рыбаков, грибников, ягодников, охотников, отдыхающих и туристов самые отдаленные участки лесного фонда, что значительно увеличивают опасность возникновения пожаров.

Вероятность возникновения торфяных пожаров особенно высока в засушливые годы, что требует в такое время проведения специальных профилактических мер.

В качестве профилактических мер следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и водоемов и др. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Кроме того необходимо строго соблюдать правила ведения лесного хозяйства и эксплуатации лесов:

- своевременно проводить санитарные рубки

- увеличить площадь лесопитомников

- проводить лесовостановление.

## 9.2.2. Опасность возникновения природных катаклизмов

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории района являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы;

- снегопады;

- град с диаметром частиц более от 15 мм и более;

- гололед;

- сильные ветры до 25 м/с.

- торфяные пожары в результате перегрева поверхности.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице 2.2.

Табл. 2.2. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | До 20-25 м/с |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Подъем воды в водохранилище и реках района, заносы дорог, затопление территории |
| Град | Диаметром от 15 и более мм. |
| Гроза | Выход из строя линий электроснабжения |
| Морозы | До -40 и более |

Сильный ветер

Район входит в состав северной агроклиматической зоны области. В течение года на территории района преобладают юго-западные (24%) и южные (20%) ветры.

Сильный ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз, сильная жара возможны на всей территории района. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Сильный ветер более 14 м/сек. отмечается в среднем 10 дней в году. В летний период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач и прекращению подачи электроэнергии потребителям до 1 суток. Кроме того, сильные шквальные ветры могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных частных домов, объектов сельского хозяйства, здравоохранения, и соцкультбыта, гибель посевов на площадях до 100 га. Как правило, шквальные ветры сопровождаются грозой и ливнем, реже градом. Подобные шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в районе редко.

Сильные осадки

За вегетационный период осадков выпадает от 250 до 275 мм, т.е. от 50-60 % годовой нормы. Количество осадков по годам бывает не равномерным.

Осадки в виде снега в районе в среднем составляют около 37 % общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в третей декаде ноября и сходит в середине апреля, максимальная высоты снежного покрова в конце февраля достигает 59 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (де

кабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега, что может привести к снежным заносам на дорогах района и улицах населённых пунктов, гололёду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведёт к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, милиции. Для ликвидации снежных заносов необходимо будет привлекать кроме техники ДЭП-18 снегоуборочную технику организаций и предприятий.

При обильном выпадении мокрого снега могут произойти единичные случаи обрушения крыш и домов, и других зданий старой постройки.

При гололёде наиболее опасными будут спуски и подъёмы на участках автодорог района.

Подтопление

Подтопление территории района паводковыми водами возникает в весеннее половодье. Северную границу района омывает р. Вятка, как и другие реки области, характеризуется весенним половодьем. Весеннее половодье начинается в третьей декаде апреля и достигает максимума в первой половине мая. Продолжительность половодья в среднем около 58 дней.

Самые крупные притока р. Вятки – р.Белая Холуница, р.Черная Холуница. Ширина р. Белая Холуница в паводок – 85-100 м.

На время весеннего половодья приходится 60-70 % годового стока воды.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в сентябре.

Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках на реках наиболее подвержены территории вблизи рек Вятка, Белая Холуница, Черная Холуница. Возможно затопление дорог и мостов, в результате чего может нарушиться автомобильное сообщение между населенными пунктами.

Сброс через водослив в паводок обеспеченностью 1% равен 405 куб. м/сек. При этом затапливаются территории правого и левого берега у излучины реки в районе улиц Ленина, Смирнова, Советская, Победы. Средний слой затопления 1,0 м.

На обширных территориях города наблюдается высокий уровень грунтовых вод и заболоченность.

Климат района континентальный с продолжительной, умеренно холодной и снежной зимой, умеренно теплым летом и достаточным количеством осадков.

Средняя температура самого холодного месяца  -15о (январь), самого теплого +20о (июль).

Таблица 2.3. Показатели риска природных ЧС (при наиболее опасном сценарии развития ЧС / при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды опасных приро дных явления | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, раз/год | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, раз/год | Размеры зон вероятной ЧС, кв. м | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зоны ЧС, ед. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожары природные, га | 0.5 | 1-5 | 1-5 | - | нет | Нет |
| Сильный ветер, м/с | 20-25 | 2-3 | 2-3 | - | 3 | До 1.0 |
| Подтопления, м | - | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 240 |

## 9.2.3 Возможность проявления негативных геологических
процессов

Территория Белохолуницкого района представляет собой всхолмленную и возвышенную равнину.

Эрозионные формы рельефа в районе выражены слабее, чем в центральных районах области. Для восточной и юго-восточной территории проявляются свежие размывы. В северо-западной части района размыва почв нет, смыв почти отсутствует.

Развитой формой рельефа, связанной с эрозией, являются речные долины, в которых развиты поймы- процессы заболачивания.  По берегам р.р. Б.Холуницы и Вятки встречаются оползни. На отдельных участках долин рек проявляется активная береговая эрозия, которая проявляется и как фактор активизации оползневых процессов.

Из экзогенно-геологических процессов развиты оврагообразование,  которое отмечается по обрывистым берегам рек. Основным фактором оврагообразования являются атмосферные осадки и, прежде всего, интенсивность их выпадения, либо таяния.

Направленный поверхностный сток является основным фактором развития овражной эрозии.

Наибольшее количество заболоченных территорий расположено в Ракаловском, Прокопьевском, Троицком, Всехсвятском сельском поселении.

## 9.2.4. Оценка биолого-социальных опасностей

Природных очагов инфекционных заболеваний в Белохолуницком районе нет. Возникновение очагов инфекционных заболеваний (например, клещевой энцефалит) возможно на всей территории района.

Белохолуницкий район не относится к высокоэпидемичным районам распространения клещевого энцефалита.

На территории района имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация в районе также зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации.

Во всех сельских поселениях района не налажена утилизация твердых отходов в соответствии с экологическими требованиями. Отходы вывозятся на 14 свалок, не отвечающих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

Самой крупный полигон ТБО размещен на территории Белохолуницкого городское поселение н.п. Пасегово, обслуживающая организация ООО «Исток».

Не организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в населенных пунктах района, что привело к организации большого количества несанкционированных свалок на территории района.

Навозохранилища располагаются в районе непосредственно около существующих ферм.

На территории Белохолуницкого района расположены 13 скотомогильников, которые являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. Бесхозяйные скотомогильники на территории района отсутствуют. Сведения о нахождении скотомогильников приведены в разделе Экологическая ситуация (том II).

Таблица 2.4. Наличие и состояние сибиреязвенных скотомогильников на территории Белохолуницкого района

| № п/п | Место нахождения | Сельское поселение | Действующий или закрытый, год последнего захоронения | Ветеринарно-санитарное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бывшая д. Черезята | Гуренское | Не действующий, 1936 год | Место захоронения не определено, заросло лесом |

В целях реализации лечебно-эвакуационных и противоэпидемических мероприятий путем своевременного оказания пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи, лечебно-профилактические учреждения, куда поступают пострадавшие из очага бедствия, усиливаются специализированными медицинскими бригадами постоянной готовности. Необходимый коечный фонд для экстренной госпитализации пострадавших при ЧС составляет 299 коек на 1000 жителей. В настоящее время число больничных коек составляет 252 ед.

Для снижения рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории района необходимо:

1. Разработать Генеральную схему очистки территорий Белохолуницкого муниципального района;

2. Провести реконструкцию и строительство очистных сооружений, замену водопроводных и канализационных сетей;

3. Провести реконструкцию и строительство водозаборных сооружений и систем очистки питьевой воды;

# 9.3. Потенциальные опасности в промышленности и на транспорте

На территории района  потенциально опасным объектом является Белохолуницкое водохранилище.

Гидротехнические сооружения, расположенные на территории Белохолуницкого муниципального района, являются потенциально опасными объектами в случае возникновения на них повреждений и аварийных ситуаций. Комплекс гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища передан в собственность Белохолуницкому муниципальному району распоряжением Правительства Кировской области от 06.10.2010 №374.

Объекты, при повседневной деятельности и нормальных условиях работы влияния на экологическую обстановку района не оказывают.

Табл. 3.1 Перечень гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, расположенных на территории Белохолуницкого района (по данным инвентаризации ГТС на 01.01.2006)

| п/п | Наименование |  |  | Площадь зеркала при НПУ, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроузла | Населённого пункта | Реки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антоновский нижний пруд | г. Белая Холуница | Антоновка | 5,00 |
| 2 | Антоновский средний пруд | г. Белая Холуница | Чумовка | 2,50 |
| 3 | Белохолуницкое водохранилище | г. Белая Холуница | Белая Холуница | 1740,00 |
| 4 | Быдановский пруд | д. Быданово | Руч. Безымянный | 7,30 |
| 5 | Гурёнский пруд №1 | д. Гурёнки | Серебрянка | 2,50 |
| 6 | Гурёнский пруд №2 | д. Гурёнки | Серебрянка | 1,20 |
| 7 | Гурёнский пруд №3 | д. Гурёнки | Серебрянка | 7,00 |
| 8 | Ерашинский пруд | Ур. Ерашины | Руч. Безымянный | 1,80 |
| 9 | Климковское водохранилище | п. Климковка | Климковка | 82,60 |
| 10 | Колеговский пруд | д. Прокопье | Камариха | 12,00 |
| 11 | Корзунятский пруд | д. Корзунята | Мостовка | 1,30 |
| 12 | Пантылский пруд | с. Пантыл | Серебрянка | 33,00 |
| 13 | Сосновский пруд №1 | г. Белая Холуница | Шелепиха | 5,00 |
| 14 | Сосновский пруд №2 | г. Белая Холуница | Шелепиха | 4,00 |
| 15 | Федосеевский верхний пруд | д. Федосята | Руч. Безымянный | 3,50 |
| 16 | Федосеевский нижний пруд | д. Федосята | Шелепиха | 3,00 |
| 17 | Федосеевский средний пруд | д. Федосята | Шелепиха | 3,00 |
| 18 | Защитная дамба | п. Климковка |  |  |
| Итого |  | 18 |  | 1914,7 |

Табл. 3.2 Прогноз ущерба промышленного производства и численность пострадавшего населения при возникновении ЧС за 2009 год

| п/п | Возможные ЧС | Прогноз ущерба (руб.) | Численность пострадавшего населения (.чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На предприятиях, производящих или потребляющих ОХВ: | - | - |
| 2 | В результате пожаров | 1153203 | 1/1 |
| 3 | Стихийные бедствия | 36000 | - |
| 4 | Итого | 1189203 | 1/1 |

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные  дороги.

По территории района проходит трасса г. Киров – Белая Холуница-Омутнинск – Афанасьево - Пермская обл.

На территории района расположено 3 АЗС (табл. 3.3). В случае разлива нефти или пожара на АЗС население не пострадает.

Таблица 3.3 Перечень автозаправочных станций на территории Белохолуницкого района Кировской области

| Наименование владельца | Название АЗС | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» Кировский филиал | АЗС №70 на 500 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Юбилейная, 35 |
| ООО «Агроснаб» | Площадка АЗС на 70 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 112 |
| ООО «Гост Резерв Прод» | АГЗС на 60 заправок в сутки | г.Белая Холуница |

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. На территории Белохолуницкого района в период с 01.01.2006 по 31.12.2009 гг. произошло 193 дорожно-транспортных происшествий. За четыре года погибло в ДТП 26 человека, ранено 298человек. Статистика ДТП представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.4 Аварийность на автомобильном транспорте

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТП | 57 | 53 | 39 | 44 |
| Погибло | 14 | 4 | 1 | 7 |
| Ранено | 78 | 95 | 63 | 62 |

Наиболее аварийно опасная дорога – автодорога г. Киров – Белая Холуница-Омутнинск, Белая Холуница- Кирс. Среди первоочередных мероприятий рекомендуется организация уличного освещения в сельских поселениях, ремонт дорожного полотна.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– осуществление капитального ремонта автодорог;

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническим сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, газопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах района.

# 9.4. Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Белохолуницкого муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав территориальной подсистемы РСЧС муниципального района

Исходя из прогноза возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории района, а также в целях координации деятельности органов местного самоуправления по предотвращению и ликвидации ЧС в районе создано звено территориальной подсистемы РСЧС, которое включает в себя объектовые звенья предприятий, учреждений, организаций района

На территории Белохолуницкого района отсутствуют посты МЧС.

Для координации действий сил и средств и сбора информации непосредственно в районе ЧС в администрации района созданы оперативные группы, которые при получении информации о возникновении ЧС немедленно выезжают к месту ЧС, где осуществляют сбор данных, передачу информации соответствующим органам управления и координацию действий сил, занимающихся проведением АС и ДНР.

В целях выяснения реальной обстановки в районе ЧС проводится разведка всеми имеющимися силами и средствам, а именно: учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, органами общей и специальной разведки. Учреждения СНЛК (табл. 4.1) совместно с ведомственными лабораториями осуществляют наблюдение и контроль за состоянием природной среды и ПОО, производят оценку и прогнозирование вероятности возникновения ЧС и возможных их последствий. Общая разведка организуется и проводится органами управления и силами РСЧС в целях сбора данных об обстановке в районе ЧС, определения количества пострадавших, степени и характера разрушений, возможных направлений распространения опасных последствий. Специальная разведка включает: радиационную, химическую, инженерную, пожарную, медицинскую и биологическую. Она организуется и проводится в целях получения более полных данных о характере обстановки.

Таблица 4.1. Места расположения учреждений СНЛК, формирований РХЗ

| № п/п | Наименование учреждений РХЗ | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУ «Белохолуницкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных | 10 | г. Белая Холуница ул. Юбилей- ная, д. 43-а |
| 2 | ЦГСЭН | - | г. Слободской |
| 3 | Нештатные посты РХР | 33 | В городском и сельских поселениях |

Защитные сооружения

Учет защитных сооружений ведется в отделе по делам ГО и ЧС Белохолуницкого района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО. При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ № 583 от 15.12.2002г МЧС РФ).

На территории района имеется 11 ПРУ: из них 4 ПРУ расположены в городе, 7 ПРУ в сельских поселениях, располагаемые под зданиями дошкольных и образовательных учреждений (табл. 4.2).

Вызывает беспокойство состояние имеющихся в районе защитных сооружений и часто встречающиеся недостатки по содержанию ПРУ.

Таблица.4.2. Перечень ПРУ, расположенных на территории Белохолуницкого района

| Месторасположение | Количество ПРУ |
| --- | --- |
| Белохолуницкий район | 11 |
| Всего | 11 |

В целях реализации лечебно-эвакуационных и противоэпидемических мероприятий путем своевременного оказания пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи, лечебно-профилактические учреждения, куда поступают пострадавшие из очага бедствия, усиливаются специализированными медицинскими бригадами постоянной готовности.

Пожарная безопасность

Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в Белохолуницком районе Кировской области представлен в соответствующей таблице (см. табл.4.3).

Таблица 4.3. Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров в сельских поселениях Белохолуницкого района

| Подразделения выезжающие в район выезда | Номер (ранг) пожара : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 |  | № 2 |  | № 3 |  |  |
|  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения |  | Расчетное время прибытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Город Белая Холуница ПЧ-22 | АЦО ПЧ22 АЦО ПЧ22 | 10 мин 10 мин | АЦ ПЧ-22 АЦ ДПК-22 | 10 мин 10 мин | АЦ ДПК АЦ ДПК АС ДПД АЦ ОППЧ22 бульдозер |  | 15 мин 20 мин 20 мин 75 мин 20 мин |
| д. Великое Поле | тоже | + 5 мин | тоже | + 5 мин | тоже |  | + 5 мин |
| д. Федосята | тоже | + 5 мин | тоже | + 5 мин | тоже |  | + 5 мин |
| д. Пасегово | тоже | + 5 мин | тоже | + 5 мин | тоже |  | + 5 мин |
| Итого по видам ПА | АЦ-2 |  | АЦ-4 |  | АЦ-7, АС-1, бульдозер-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 9 |  |  |
| Быдановское сельское поселение ДПК СПК «Быдановский» | АЦ ДПК АЦ ПЧ-22 | 10 мин 20 мин | РЖД ДПД АЦ ПЧ-22 | 10 мин 20 мин | Бульдозер АЦ ПЧ-22 АЦ ДПК АЦ ДПК | 10 мин 20 мин 30 мин 30 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2 |  | АЦ-3, РЖД-1 |  | АЦ-7, РЖД-1, бульдозер-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 8 |  |  |
| Всехсвятское сельское поселение с. Всехсвятское ДПК СПК «Суворовский» | РЖТ ДПК АЦ ДПК | 10 мин 10 мин | АЦ ПЧ-22 АЦ ОППЧ22 | 55 мин 75 мин | АЦ ДПК АЦ ДПК | 55 мин 55 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-1, РЖТ-1 |  | АЦ-3, РЖТ-1 |  | АЦ-5, РЖТ-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 6 |  |  |
| Гуренское сельское поселение ДПК д. Гуренки | НШН-600 АЦ ПЧ-22 | 10 мин 25 мин | АЦ ПЧ-22 АЦ ДПК | 25 мин 30 мин | АЦ ПЧ-22 АЦ ДПК АЦ ДПК АЦ ДПК АЦ ОГПС11 | 25 мин 25 мин 30 мин 45 мин 70 мин |  |
| д. Пантыл | тоже | + 5 мин | тоже | + 5 мин | тоже | + 5 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-1, НШН-1 |  | АЦ-3, НШН-1 |  | АЦ-6, НШН-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  |
| Дубровское сельское поселение ДПК ОАО «Дубровкалеспром» | АЦ ДПК МАЗ ДПК | 10 мин 10 мин | АЦ ДПК АЦ ОППЧ22 | 30 мин 70 мин | АЦ ДПК АЦ ДПК бульдозер АЦ ДПК | 60 мин 65 мин 10 мин 10 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-1, МАЗ-1 |  | АЦ-3, МАЗ-1 |  | АЦ-6, МАЗ-1, бензовоз-1, бульдозер-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 8 |  |  |
| Поломское сельское поселение ОП - 1 ПЧ - 22 | АЦОППЧ22 АЦОППЧ22 | 10 мин 10 мин | РЖТ ДПК ЗИЛ ДПД Бензовоз | 10 мин 10 мин 10 мин | АЦ ДПК АЦ ПЧ-22 АЦДПК | 70 мин 75 мин 65 мин |  |
| с. Иванцево | тоже | +20 мин | тоже | +20 мин | тоже | -20 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2, |  | АЦ-2, РЖТ-1, ЗИЛ-1, бензовоз-1 |  | АЦ-5, РЖТ-1, ЗИЛ-1, бензовоз-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 5 |  | 8 |  |  |
| Климковское сельское поселение ДПК п. Климковка | АЦДПК АЦ ПЧ-22 | 10 мин 45 мин | АСДПД АЦДПК | 10 мин 45 мин | Бензовоз АЦ ПЧ-22 АЦДПК | 10 мин 45 мин 45 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-1, АНЖ-1 |  | АЦ-3, АНЖ-1 |  | АЦ-5, МП-1, АНЖ-1, бензовоз-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Подрезчихинское поселковое поселение ДПК п. Подрезчиха | АЦДПК АЦДПК | 10 мин 10 мин | АЦДПК АЦДПК | 35 мин 65 мин | Бензовоз АЦ ОППЧ22 МП ДПК бульдозер | 10 мин 95 мин 10 мин 10 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2, |  | АЦ-4 |  | АЦ-5, МП-1, бензовоз-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  |
| Прокопьевское сельское поселение ДПК с. Прокопье | АЦДПК АЦ ПЧ-22 | 10 мин 40 мин | РЖТ ДПК АЦ ПЧ-22 | 10 мин 40 мин | АЦ ПЧ-22 АЦ ДПК АЦДПК | 40 мин 30 мин 40 мин |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2, |  | АЦ-3, РЖТ-1 |  | АЦ-6, РЖТ-1, МП-1, |  |  |
| Всего | 2 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Ракаловское сельское поселение ДПККОГУ «Белохолуницкий лесхоз» | АЦДПК АЦ ПЧ-22 | 10 мин 25 мин | РЖТ ДПК АЦ ПЧ-22 АЦДПК | 10 мин 10 мин 25 мин | АЦ ПЧ-22 АЦДПК АЦДПК АС ДПК АЦ ОППЧ22 | 10 мин 22 мин 25 мин 25 мин 60 мин |  |
| Д. Юдино | Тоже | +10 | тоже | +10 | Тоже | +10 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2 |  | АЦ-4, РЖТ-1 |  | АЦ-8, РЖТ-1, АС-1, |  |  |
| Всего | 2 |  | 5 |  | 10 |  |  |
| Троицкое сельское поселение ДПК с. Троица | АЦДПК АЦДПК | 10 мин 30 мин | АЦДПК АЦ ОППЧ22 | 30 мин 60 мин | АЦ ДПК АЦОППЧ22 МАЗ ДПК | 45 мин 60 мин 30 мин |  |
| п. Каменное | Тоже | +15 | тоже | +15 | Тоже | +15 |  |
| п. Боровка | Тоже | +20 | тоже | +20 | Тоже | +20 |  |
| Итого по видам ПА | АЦ-2, |  | АЦ-4, |  | АЦ-6, МАЗ-1 |  |  |
| Всего | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  |

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В ряде сельских поселений, в связи с отсутствием денежных средств для организации добровольных пожарных дружин (ДПД) и обеспечения их пожарной техникой, нет круглосуточного дежурства  (Ракаловское с.п., Прокопьевское с.п., частично Быдановское с.п.).

Необходимо предусмотреть строительство пожарных депо в п. Дубровка, п.Подрезчиха, п. Климковка, п. Боровка в период с 2009-2015 г., с. Троица, с. Всехсвятское - 2015 г. – 2030 г.

Основная проблема в организации деятельности подразделений пожарной охраны связана с постоянно уменьшающейся численностью работников.

На случай пожаров в населенных пунктах сельских поселений обустроено:  Г – пожарные водоемы (191шт.), Д - пожарные пирсы (6 шт.) и водонапорные башни.

# 9.5. Мероприятия по защите территорий от опасных
природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от администрации района и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводиться чрезвычайное положение.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. В перспективе развития территории Белохолуницкого муниципального района предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

1.	Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

- меры уменьшения вероятности возникновения инцидента,

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию;

2.	Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, применение газоанализаторов),

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:

- при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта,

- обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах.

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует:

- определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах финансирования;

- ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.

1. Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий

(в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»)

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Вызывает беспокойство состояние имеющихся в Белохолуницком районе защитных сооружений и часто встречающиеся недостатки по содержанию и эксплуатации ЗС, особенно ПРУ.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

При расположении ПРУ в зоне возможных слабых разрушений, а также на объектах первой категории, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, их ограждающие конструкции должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2).

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

– приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

– приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

– приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

2. Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов,

– применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

3. Перечень мероприятий по защите территории от наводнений

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений;

- ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

4. Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– применение автоматических установок пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

5. Мероприятия по предупреждению аварий на системах жизнеобеспечения

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- создание резервного водозабора и реконструкция очистных сооружений;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 кВ;

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала;

- на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой.

6. Мероприятия по предупреждению аварий на АЗС

- разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- строгое соблюдение технологических регламентов.

7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через ручьи и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.