- 1. АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РАЙОНА
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Внешние транспортно-экономические связи Белохолуницкого района Кировской области  представлены только автомобильными дорогами, общая протяженность которых составляет 353,915 км. Ближайшая станция железной дороги расположена в 45 км от райцентра в г.Слободском.

Белохолуницкое городское поселение – крупный транспортный узел. Через территорию Белохолуницкого городского поселения идет автотранспортный поток из Урала, что, несомненно, накладывает на город некий отпечаток его направленности в развитии.

Железнодорожные и воздушные перевозки из района не осуществляются, так как на его территории нет собственного аэропорта и железной дороги. При необходимости жители Белохолуницкого района могут воспользоваться аэропортом г. Киров (Победилово), который располагается в 22 км к юго-западу от города Киров. Победилово – гражданский аэропорт 2 класса. Из него осуществляются рейсы в: Москву (Внуково), Сочи, Казань, Нарьян-Мар и др.

На протяжении веков речной транспорт был единственным, осуществляющим грузовые и пассажирские перевозки. Речные пути проходили по реке Вятка и по её притоку реке Чёрная Холуница и соединяли между собой населенные пункты, расположенные, как правило, на берегах рек. Основными грузами являлись лес и минерально-строительные материалы, которые прибывали для предприятий. Выгрузка грузов производилась на естественный берег плавучими кранами. По причине нерентабельности в настоящее время речной транспорт отсутствует.

1.1. Автомобильный транспорт

Улично-дорожная сеть достаточно развита, однако высокий процент из общего числа протяженности внутригородских дорог требует ремонта, а на территориях, предложенных генеральным планом к развитию, необходимо новое строительство протяженностью 28,3 км.

Белохолуницкое городское поселение расположено в восточной части Кировской области. Расстояние до г. Кирова по автотрассе составляет 82 км

Значение и необходимость данной автомагистрали трудно переоценить для жизни и развития как Белохолуницкого городского поселения, так и всего Белохолуницкого района, причиной для этого является то, что данная автомагистраль является единственной транспортной артерией, связывающей городское поселение с соседними района, областным центром, и с соседними субъектами Российской Федерации.

Дороги местного значения, связывающие центр городского поселения и района с другими населенными пунктами и территориями содержат органы местного самоуправления за счёт местного бюджета.

Сегодня дороги местного значения представлены различными категориями, это асфальтированные, щебенчатые, грунтовые и временные – полевые. Существующая дорожная сеть обеспечивает устойчивую связь по всей территории поселения. Дальнейшее развитие генеральным планом в части нового строительства не предполагается. Основная задача на сегодня это сохранение существующего дорожного фонда в стабильно хорошем состоянии.

Для обеспечения пассажирских перевозок на территории поселения имеется автовокзал, обслуживающий 37% пассажирооборота, оставшаяся часть пассажирооборота приходится на личный и служебный автомобильный транспорт.

Общая протяжённость автомобильных дорог  района с твёрдым покрытием – 171,4 км (табл. 1.1).

Таблица 1.1  Протяженность автомобильных дорог по видам покрытий

| № | Наименование автомо- | Протя- | в т.ч. по видам покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | бильных дорог | жен- | усоверш. |  | переход. |  |  |  |  |  | грун- |
|  |  | ность | а/бе- | ц/бе- | грави |  | щебе |  | ж/бет |  | товая |
|  |  | км | тон | тон | йное |  | ночн. |  | колея |  |  |
| 1 | Белая Холуница-Быданово-Вохма | 22,8 | 2 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | 10,4 | 2,6 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышево-Прокопье | 12 | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокопье-Сумороки | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокопье-Сырьяны | 18 | 1 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корзунята-Сырьяны | 24 | 2,1 |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Белая Холуница-Омутнинск-Климковка | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Иванцево-Полом | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Белая Холуница-Кирс-Дубровка | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Белая Холуница-Кирс-Юдино | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Белая Холуница-В.Поле-Корюшкино-Михунда-Крутоложино | 17 | 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Белая Холуница-Федосята | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | В.Поле-Корюшкино-Пригородная | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Пригородная-Пасегово | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Корюшкино-Травное | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Всехсвятское-Суворовцы | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дубровка-Речной | 3,8 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дубровка-Антипята | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дубровка-Дерюши | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дубровка-Нагорена | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Белая Холуница-Омутнинск-Песчанка | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Белая Холуница-Полом-Леушинцы | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 24 | Белая Холуница-Полом-Кормилята | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 25 | Троица-Боровка | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | ИТОГО: | 219,5 | 18,7 |  | 152,7 |  |  |  |  |  | 44 |

## Как видно из таблицы 1.1 сеть местных дорог имеет низкую степень благоустройства проезжей части (от общей протяженности 44% имеют грунтовое покрытие проезжей части , 40 %  - гравийное  и лишь 16 % дорог имеют асфальтированное покрытие), что не может не сказаться на благоустройстве дорожной сети в целом и на безопасности движения, в частности.

В состав автомобильной сети входят 18 мостов (Табл. 1.3), 140 водопропускных труб (1609  п.м.), 669 дорожных знаков и указателей (в т.ч. сигнальные столбы 246 шт.), 110 п.м. барьерных ограждений.

Таблица 1.3 Список мостов Белохолуницкого района

| № п/п | Наименование автомо- бильных дорог | Наименование реки | Мосты всего шт/пм | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | железобетонные | деревянные |
|  | Белая Холуница – Быданово - Вохма | р. Сома | 1/24 | 1/24 |  |
|  |  | р. Вохма | 1/12 | 1/12 |  |
|  | Повышево - Прокопье | р. Шуршиха | 1/20 | 1/20 |  |
|  | Белая Холуница -Великое Поле – Корюшкино – Михунда -Крутоложино | р. Рыбная | 1/12 | 1/12 |  |
|  | Дубровка - Речной |  | 2/10 |  | 2/10 |
|  | Троица - Боровка |  | 5/32 |  | 5/32 |
|  | Белая Холуница – Троица - Подрезчиха | р. Вятка | 1/127 |  | 1/127 |
|  |  | р. Черница | 1/10 |  | 1/10 |
|  | Киров - Белая Холуница | р. Белая Холуница | 1/137 | 1/137 |  |
|  | Белая Холуница - Кирс | р. Копья | 1/25 | 1/25 |  |
|  |  | р. Шелепиха | 1/20 | 1/20 |  |
|  | Белая Холуница – Юдино - Иванцево | р. Иванцевка | 1/28 | 1/28 |  |
|  | В черте г. Белая Холуница | р. Белая Холуница | 1/20 |  | 1/20 |
|  | ИТОГО: |  | 18/477 | 8/278 | 10/199 |

Таблица 1.4 Обустройство автомобильных дорог Белохолуницкого  района

| № | Наименование автомо- | Протя- | Трубы | в том числе |  | Обустройство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | бильных дорог | жен- | всего | ж/бе- | метал | авто | ограж | дорож. | автоб. | сигн. |
|  |  | ность | шт/пм | тон | личес | павил. | дения | знаки | остан | столб |
|  |  | км |  |  | кие | шт | пм | шт | шт | шт |
| 1 | Белая Холуница-Быданово-Вохма | 22,8 | 18/186 |  |  | 1 |  | 46 | 2 | 36 |
| 2 | Киров-Белая Холуница-Гуренки-Пантыл | 10,4 | 8/93 |  |  | 1 |  | 28 | 2 | 16 |
| 3 | Повышево-Прокопье | 12 | 8/128 |  |  |  | 20 | 38 |  | 16 |
| 4 | Прокопье-Сумороки | 6,9 | 9/170 |  |  |  |  | 29 |  | 18 |
| 5 | Прокопье-Сырьяны | 18 | 7/70 |  |  | 2 | 36 | 42 | 4 | 14 |
| 6 | Корзунята-Сырьяны | 24 | 22/256 |  |  | 1 | 54 | 65 | 1 | 44 |
| 7 | Белая Холуница-Омутнинск-Климковка | 2 | 3/35 |  |  | 1 |  | 14 | 1 | 6 |
| 8 | Иванцево-Полом | 16 | 16/185 |  |  | 2 |  | 47 | 4 | 32 |
| 9 | Белая Холуница-Кирс-Дубровка | 7 | 8/81 |  |  |  |  | 26 |  | 16 |
| 10 | Белая Холуница-Кирс-Юдино | 1 | 1/15 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 11 | Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха | 9 | 1/10 |  |  |  |  | 16 |  | 2 |
| 12 | Белая Холуница-В.Поле-Корюшкино-Михунда-Крутоложино | 17 | 19/200 |  |  | 2 |  | 37 | 4 | 38 |
| 13 | Белая Холуница-Федосята | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 14 | В.Поле-Корюшкино-Пригородная | 2,5 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 15 | Пригородная-Пасегово | 5 | 2/20 |  |  |  |  | 12 |  | 4 |
| 16 | Корюшкино-Травное | 3 | 1/10 |  |  |  |  | 8 |  | 2 |
| 17 | Всехсвятское-Суворовцы | 1,5 | 3/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Дубровка-Речной | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дубровка-Антипята | 1,5 | 1/6 | 1/6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дубровка-Дерюши | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дубровка-Нагорена | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Белая Холуница-Полом-Леушинцы | 8 | 5/46 | 2/24 | 3/22 |  |  |  |  |  |
| 24 | Белая Холуница-Полом-Кормилята | 3 | 6/68 | 5/58 | 1/10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Троица-Боровка | 33 | 2/12 |  | 2/12 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 215,4 | 140/ 1609 |  |  | 10 | 110 | 423 | 18 | 246 |

## Городские улицы и дороги

Характерной особенностью города является расчлененность его территории природной преградой – река Белая Холуница на две части – заводскую и заречную. Сеть городских улиц носит регулируемый характер с достаточно четкой прямоугольной структурой, однако направленность улиц сформировалась параллельно-перпендикулярно водным объектам – рекам Белая Холуница, Погорелка, Антоновка и пруду.

Основными магистральными улицами общегородского значения являются: Коммунистическая, Глазырина, Юбилейная, Первомайская, Ст. Халтурина, Советская, Энгельса, Октябрьская.

Основными проблемами существующей улично-дорожной сети города являются их неудовлетворительное техническое состояние и не соответствие современным требованиям.

На территории района расположено всего 3 автозаправочных станций (табл. 1.4).

Таблица 1.5 Перечень автозаправочных станций на территории Белохолуницкого района Кировской области

| Наименование владельца | Название АЗС | Местонахождение | Емкость, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» Кировский филиал | АЗС №70 на 500 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Юбилейная, 35 | 4 подземных резервуара для топлива емкостью 25 м3, аварийный резервуар емкостью 16 м3 |
| ООО «Агроснаб» | Площадка АЗС на 70 заправок в сутки | г.Белая Холуница, ул.Глазырина, 112 | Подземные резервуары для топлива емкостью: 10м3 – 1 шт., 25м3 – 1 шт., 50м3 – 1 шт. |
| ООО «Гост Резерв Прод» | АГЗС на 60 заправок в сутки | г.Белая Холуница | 4 подземных резервуара с газом 16,8 м3 |

Количество грузовых автомобилей в 2008 году составило 1230 единиц, против 1131 в 2001 году, т.е. произошло увеличение на 99 автомобилей. Такое увеличение произошло за счет приобретения автомобилей в собственность гражданами (частными лицами). Также значительно повысилось количество легковых автомобилей, если в 2001 году их было 2608 единиц, то к концу 2008 года их стало  более 4000 штук.

За последние 5 лет перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности увеличились практически в 2 раз и равны 76,1 тыс.т, (табл. 1.5). Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности  сократился в 2,5 раз и составил 0,87 млн. т/км (табл. 1.6).

Таблица 1.6 Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех  видов  деятельности (тыс. т)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  |  |  |  |  |
| Белохолуницкий район | 48,7 | 53,2 | 169,5 | 49,1 | 76,1 |

Таблица 1.7 Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности (млн. т/км)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области |  |  |  |  |  |
| Белохолуницкий район | 2,02 | 1,32 | 0,73 | 0,73 | 0,87 |

# 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И ПРЕДПОСЫЛОК
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1. Степень интегрированности транспортной инфраструктуры
района

Белохолуницкий район характеризуется достаточно высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру области:

Городское поселение расположено в районе автомобильной дороги Киров-Омутнинск, находится в восьмидесяти двух километрах от областного центра.

По территории района проходят дороги, соединяющие областной центр с районными центрами области, по которым одновременно осуществляются и межрегиональные связи, это автодорога Киров –Белая Холуница – Омутнинск - Афанасьево- граница Пермского края ( 3 категория), покрытие асфальтобетонное.

Автодорога находятся в удовлетворительном состоянии, может использоваться круглогодично. Отдельные участки этих дорог требуют ремонта.

Недостатком транспортной инфраструктуры является отсутствие на территории района дорог федерального значения.

## 2.2.Транспортная освоенность территории

Пассажирское сообщение по территории района осуществляется  автомобильным транспортом.

В настоящее время связи между сельскими поселениями обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо улучшение состояния дорожного покрытия областных дорог, реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы развязок, строительство автосервисов и АЗС, обходов населенных пунктов, автостанций и автовокзалов.

Основу дорожной сети общего пользования составляют областные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги относятся к областной собственности, их содержание и развитие является сферой ответственности комитета Кировской области по дорожному хозяйству и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Что касается воздушного транспорта, то имеется возможность воздушного сообщения через аэропорт областного центра – города Кирова.

## 2.3.Транспортная доступность территории

Для оценки транспортной доступности территории Белохолуницкого района было исследовано время транспортного сообщения от центров областного и районного значения до центров сельских поселений (табл. 2.1).

Таблица 2.1  Транспортная удалённость по сельским поселениям

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расстояние до ближайшей ж/д станции, км | Протяженность автомобильных дорог, связывающих центры сельских поселений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областным центром, км (г.Киров) | районным центром, км (г.Б.Холуница) |
| 1 | Быдановское | 65 | 97,5 | 12,5 |
| 2 | Всехсвятское | 80 | 115 | 30 |
| 3 | Гуренское | 40 | 105 | 20 |
| 4 | Дубровское | 118 | 148 | 63 |
| 5 | Климковское | 75 | 114 | 29 |
| 6 | Подрезчихинское | 50 | 170 | 85 |
| 7 | Поломское | 98 | 137 | 52 |
| 8 | Прокопьевское | 50 | 106 | 21 |
| 9 | Ракаловское | 60 | 101 | 16 |
| 10 | Троицкое | 120 | 150 | 65 |
| 11 | Городское | 45 | 85 | - |

Из таблицы 2.1 следует, что при средней скорости 50 км/ч:

1. Время транспортного сообщения между центрами сельских поселений и областным центром (г. Киров) укладывается в пределы 3,5 часов.

2. Время транспортного сообщения между центрами 7 из 10 сельских поселений и районным центром (г. Белая Холуница) укладывается в пределы 1-го часа.

3.Наиболее проблемные участки, требующие ремонта в первоочередном порядке:

- автодорога Белая Холуница – Кирс - Дубровка

- автодорога Белая Холуница – Кирс - Подрезчиха

- автодорога Иванцево - Полом

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 транспортная доступность пригородных территории  для сельских поселений составляет 30 минут. В зону транспортной доступности г. Кирова попадает незначительная часть территорий Белохолуницкого района (в основном территории Быдановского, Ракаловского, Гуренского, Прокопьевского сельских поселений).

## 2.4. Транспортное обслуживание населения

- Транспортное хозяйство в городе представлено предприятиями, обслуживающими население и предоставляющими услуги пассажирских и грузовых перевозок :

- ООО «Авто», ООО «Белтранс», КОГУП «Белохолуницкое автотранспортное предприятие», ИП Полякова

Уровень транспортного обслуживания населения зависит в первую очередь от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам.

Основную роль в пассажирском сообщении играют автобусы.

Сеть автобусных маршрутов включает в себя маршруты, связывающие сельские поселения  района с центрами областного и районного значения (табл. 2.2).

Таблица 2.2  Автобусные маршруты из г. Кирова

| № Маршрута | Наименование маршрута | Протяжённость, км | Классификация | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Киров -Белая Холуница | 85 | междугородний |  |
| 277 | Киров-Дубровка | 150 | междугородний |  |
| 276 | Киров -Белая Холуница -Омутнинск | 190 | междугородний |  |
| 274 | Киров -Сырьяны | 127 | междугородний |  |
| Автобусные маршруты из г.Белая Холуница |  |  |  |  |
| 270 | Белая Холуница-Дубровка | 65 | межмуниципальный |  |
| 269 | Белая Холуница -Подрезчиха | 92 | межмуниципальный |  |
| 203 | Белая Холуница-Боровка | 106 | межмуниципальный |  |
| 209 | Белая Холуница-Полом | 52 | пригородный |  |
| 208 | Белая Холуница -Сырьяны | 42 | пригородный |  |
| 104 | Белая Холуница -Быданово | 16 | пригородный |  |
| 103 | Белая Холуница -Стариковцы | 32 | пригородный |  |
| 105 | Белая Холуница -Гуренки | 20 | пригородный |  |
| 101 | Белая Холуница -Климковка | 33 | пригородный |  |
| б/н | Белая Холуница -Копья | 11 | пригородный | Сезонный |

Таблица 2.3. Автобусные маршруты из г. Белая Холуница

| № маршрута | Наименование маршрута | Количество автобусов, задействованных на маршруте |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В зимнее время | В летнее время |
| 216 | Белая Холуница- Киров | 6 | 6 |
| 277 | Белая Холуница-Дубровка-Киров | 1 | 1 |
| 276 | Белая Холуница-Омутнинск-Киров | 1 | 1 |
| 274 | Сырьяны -Киров | 1 | 1 |
| 270 | Белая Холуница-Дубровка | 1 | 1 |
| 269 | Белая Холуница -Подрезчиха | 1 | 1 |
| 203 | Белая Холуница-Боровка | 1 | 1 |
| 209 | Белая Холуница -Полом | 1 | 1 |
| 208 | Белая Холуница -Сырьяны | 1 | 1 |
| 104 | Белая Холуница -Быданово | 1 | 1 |
| 103 | Белая Холуница -Стариковцы | 1 | 1 |
| 105 | Белая Холуница -Гуренки | 1 | 1 |
| 101 | Белая Холуница -Климковка | 1 | 1 |
| б/н | Белая Холуница -Копья | - | 1 |

## 2.5. Основные проблемы развития транспортных систем района

На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния транспортных критериев на развитие и функциональное использование территории района выделены основные проблемы развития транспорта. В первую очередь, это проблемы общего характера:

- Белохолуницкий район занимает значительную по величине территорию, что затрудняет сообщение и ухудшает транспортную доступность. В этих условиях предъявляются особые требования к конфигурации транспортной сети и скорости сообщения.

- В районе недостаточно развита сеть межмуниципальных  транспортных связей, что препятствует как социально-экономическому развитию территории, так и ее значению, соответствующему экономико-географическому положению.

- Существующая радиальная конфигурация транспортной сети с пересечением путей всех уровней в транспортном узле г.Кирова создает высокую степень концентрации транспортных потоков в городе, что отрицательно влияет на работу транспортной сети в целом при отсутствии дублирующих направлений.

Кроме того, существуют проблемы транспортной инфраструктуры по видам транспорта и качеству транспортного обслуживания территории и населения:

– Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Отсутствуют крупные транспортные коридоры и федеральные дороги, обходы городов.

– Отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение между Кировом и Белой Холуницей. Ближайшая станция железной дороги расположена в 45 км от райцентра в г. Слободском.

– Низкий технический уровень дорожного комплекса района, а также недоремонт дорог привели к тому, что износ дорог достиг примерно 70%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

# 3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
 ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

## 3.1 Предложения по развитию транспортной инфраструктуры автодорог.

## На сегодняшний день доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет  100 %. Все участки автодорог требуют проведения ремонтных работ.  В 2009 году проведены работы по ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктов протяженностью 2,34 км., за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования.

## Мероприятиями  в первую очередь предусматривается:

## - отремонтировать 1,416 км автодорог в границах населенных пунктов (2010 год);

- ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

- мост через р. Белая Холуница на а/д Киров – Белая Холуница (протяженностью – 137,0 пог.м) 2009 г. – 2015г.г.

- укрепление материально-технической базы дорожного строительства и автотранспортных предприятий;

- благоустройство улиц города, сельских поселений.

Реализация мероприятий позволит улучшить функционирование пассажирского автотранспорта, повысить качество обслуживания и безопасности пассажирских перевозок, снизить эксплуатационные расходы и вредное влияние на окружающую среду.

Строительство новых дорог не планируется.

Программа по развитию транспортной инфраструктуры муниципального района  на перспективу отсутствует.

## 3.2 Предложения по развитию транспортной инфраструктуры
по видам транспорта.

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог района призваны решить многоуровневые задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, образуемый, в первую очередь, дорогами высокого класса, который будет соответствовать задачам экономического развития района и Кировской области в целом и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка района. Прирост транспортных средств составляет за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев. В целом по району прогнозируемый рост парка автомобилей с каждым годом возрастает в 1,15 раза, и составит к 2015году 7,6 тыс. шт.

Планируется увеличить количество АЗС на территории района на расчётный срок.

Планируемые места размещения новых АЗС:

- г. Белая Холуница -  2010-2012 г.г.

- с. Троица - 2010-2012г.г.

- п. Климковка – 2012-2015г.г.

Программа по развитию транспортной инфраструктуры муниципального района  на перспективу  до 25 лет отсутствует.